2024年第十五届全国交通运输行业职业技能

大赛内蒙古赛区公路养护工（学生组）赛项预赛

技术方案

为科学组织2024年全国行业职业技能竞赛——第十五届全国交通运输行业职业技能大赛内蒙古赛区公路养护工（学生组）赛项预赛，保证大赛公平公正，维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据大赛有关规定，参照《2024年全国行业职业技能竞赛——第十五届全国交通运输行业“智翔杯”公路养护工（学生组）职业技能大赛技术方案》，结合我区实际，制定本方案。

一、选手条件

参赛选手必须为中国国籍，且为高职院校（或相当层次院校）道路、桥梁、隧道等养护相关专业全日制在籍学生。

二、大赛名额分配

# （一）以院校为单位组队参赛，每支队伍2人。

# （二）不得跨院校组队，每所院校限报1—2支队伍。

# （三）每支参赛队伍限报2名指导教师。

三、大赛成绩

# 参赛队总成绩由理论知识和技能操作两部分成绩组成，其中理论知识成绩为参赛队2位选手的平均分，并按20%的比例计入总成绩；技能操作成绩按80%的比例计入总成绩，技能操作成绩取参赛队两个竞赛项目成绩按照权重计算，所有比赛项目满分均为100分，成绩四舍五入法均计算到小数点后2位。所有参赛队名次按总成绩由高到低排序，确定最终名次。

# 若总成绩相同，则以技能操作成绩高者名次在前；若总成绩和技能操作竞赛成绩均相同，则以完成技能操作所有项目总时间少者名次在前；如总成绩、技能操作成绩、完成技能操作所有项目总时间均相同，则以混凝土结构质量检测项目成绩高者名次在前，如该项目成绩仍然相同则以该项目完成时间少者名次在前。

四、大赛内容

# 大赛内容分为理论知识竞赛和技能操作竞赛两部分。

# （一）理论知识竞赛。（满分为100分，占总分20%）

# 理论知识竞赛采用闭卷机考（试题库中系统随机抽题）的方式进行，限定时间为60分钟。题型为不定性选择题。试题库（800 道题）中80%试题提前一定时间公开供参赛队伍练习，试题库（800道题）中20%试题考试时进行随机抽取。每支参赛队的所有队员均需参加理论知识竞赛，团队平均成绩作为该参赛团队理论知识竞赛最终成绩。具体实施细则见附件1。

# 理论知识参考资料：

# 《公路养护技术标准》《公路沥青路面养护技术规范》《公路桥涵养护规范》《公路隧道养护技术规范》《公路养护安全作业规程》《公路技术状况评定标准》《公路桥梁技术状况评定标准》《公路养护工程质量检验评定标准》《公路养护工程技术人员职业标准》等现行规范标准、公路养护管理相关规定和政策办法、公路养护基础知识、基本常识等。

# （二）技能操作竞赛

# 技能操作竞赛项目分为2个项目，具体如下表1。

表1 学生组技能操作竞赛项目

| 竞赛项目类型 | 竞赛具体内容 | 所占权重 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土结构质量检测 | - 采用无损检测方法完成钢筋混凝土结构内部缺陷检测； - 采用相位反转法完成裂缝深度测定； - 采用近景摄像法完成模拟裂缝宽度检测； - 采用图像识别技术完成模拟裂缝走向勾勒。 | 60% |
| 桥梁工程支撑架搭设 | - 根据给定的参数完成支撑架识图、计算及搭设。 | 40% |

# 1.混凝土结构质量检测

# 考核内容：每支参赛队在规定时间内，按照相关规程完成钢筋混凝土结构内部缺陷位置、大小、裂缝深度检测，模拟裂缝宽度检测和裂缝走向勾勒等相关任务。

# 参考规范：

# 《铁路工程混凝土实体质量检测技术规程》（TB 10433-2023）；

# 《冲击弹性波法检测混凝土缺陷技术规程》（T/CECS 925-2021）；

# 《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》（JGJ/T 411-2017）。

# 竞赛实施：每队2名选手，配合作业，共同完成钢筋混凝土结构质量检测数据采集、记录、计算、报告填写等任务，提交电子数据及检测成果报告。竞赛所用设备、工具及材料由组织方统一提供，部分设备可自带，详见附件2，自带设备队伍检录时需签《自带设备责任承诺书》，详见附件6。

# 比赛时间：50分钟。

# 实施细则见附件2。

# 2.桥梁工程支撑架搭设

# 考核内容：每支参赛队在规定时间内，根据现场提供的任务书，利用各类支撑架模型材料及配套工具，完成架体识图、支撑架计算及支撑架搭设等任务，并填写《支撑架立杆稳定性计算书》《支撑架构件领料单》，绘制《支撑架体系构造图》。

# 参考规范：《GB51210建筑施工脚手架安全技术统一标准》《JGJ/T231建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》《T∕CECS699建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》。

# 竞赛实施：每队2名选手，配合作业，完成架体识图、支撑架计算及支撑架搭设等任务，提交《支撑架立杆稳定性计算书》《支撑架构件领料单》《支撑架体系构造图》以及搭设的支撑架体系。竞赛所需器具、设备及材料由组织方统一提供，详见附件3。

# 比赛时间：60分钟。实施细则见附件3。

六、裁判设置及要求

# （一）裁判设置

# 大赛设总裁判长1名，副总裁判长1名，分项裁判长3名，根据每个具体竞赛项目配置项目裁判员若干名。正副总裁判长负责全部比赛项目的评判组织工作；分项裁判长负责此项目的评判组织及选手的信息检录；裁判员负责对比赛选手发令、计时、具体操作、现场纪律等评判工作。

# （二）裁判人员要求

# 1.思想政治好，道德修养高，热爱本职工作，具有良好的职业道德和心理素质，无不良从业记录，在本地区或本行业内享有较高声誉。

# 2.长期从事本专业（职业）技术工作，具有较高的裁判理论水平和丰富的实际操作经验，熟练掌握竞赛规则，在竞赛活动中运用准确、得当。

# 3.大专及以上文化程度，原则上具有本职业（工种）高级工及以上职业资格或技能等级，或具有高级及以上专业技术职务。

# 4.年龄原则上不超过65周岁，且身体健康，获得工作单位支持，能够按时到岗并按要求完成指定裁判工作。

# 5.能够自觉坚持公平、公正原则，服从组织安排，秉公执裁，不徇私情。

# 6.参加全国交通运输行业职业技能竞赛裁判员培训，持有裁判员证书且在有效期内。

七、大赛保障

（一）大赛安全保障

1.赛场建立与公安、消防、交通等相关部门的协调机制，保证比赛安全，及时处理突发事件。赛场布置和设备设施安装应符合国家有关安全规定。

2.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。在具有危险性的操作环境，裁判人员及时制止选手出现危险操作的行为，确保人身安全。

3.选手在参赛过程中严格遵守信号工安全操作规程，听从裁判指挥，如遇紧急情况，应立即停止操作。参赛单位须为参赛选手购买竞赛期间的人身意外伤害保险。

4.选手在参赛过程中严格遵守安全操作规程，听从裁判指挥，如遇紧急情况，应立即停止操作。

（二）大赛组织保障

1.赛场为选手、领队、裁判员、媒体以及工作人员提供相应的生活服务和后勤保障。

2.赛场设备采购或供应方为比赛设施设备、软件系统提供调试、保养、维护等服务，确保竞赛顺利进行。

3.赛场对赛场核心区域的外围设置隔离警戒，并做好在安全区域内选手参赛和大赛参观、采访、视察人员的引导服务。

4.赛场设置选手候赛区、嘉宾休息区、裁判员室、仲裁室、卫生间等，注意确保裁判人员和选手相对独立，确保大赛安全、有序、绿色、高效。

八、参赛要求

请各参赛单位按照理论知识题库和本技术方案认真准备，精心组织，选拔优秀选手参加竞赛活动，充分展示我区高职院校在校学生的良好精神风貌。

九、其他说明

（一）2024年第十五届全国交通运输行业职业技能大赛内蒙古赛区公路养护工（学生组）赛项预赛组委会办公室设在内蒙古自治区交通运输厅人事教育处，联系人：王小雨，电话：0471-6916876；孙良健，电话：0471-6968389。

（二）技术方案实施过程中如有问题，请与技术人员联系，联系人：张振，电话：13514769355。

- 附件1

- 理论知识竞赛技术方案

一、竞赛程序

1.参赛选手在机房外按照抽签号有序等待进入竞赛场地。

2.在身份信息检录处出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录并确认座位号码。

3.信息检录完毕后进入机房，并按照座位号码对号入座后将证件放置在桌面左上角以备查验。

4.按照计算机提示进入竞赛页面开始竞赛。

5.答题完毕后按照计算机提示结束竞赛并举手示意，得到允许后离开考务区。

二、评判标准

理论竞赛采用闭卷机考（系统随机抽题）的方式进行，限定时间为60分钟。题型为不定项选择题100题，每题1分。

每支参赛队的所有队员均需参加理论知识竞赛，团队平均成绩作为该参赛团队理论知识竞赛最终成绩。

如参赛队员出现作弊、违反公平竞赛规则等情况，该队员的本项比赛成绩以0分计。

- 附件2

- 混凝土结构质量检测竞赛项目实施细则

一、竞赛流程

1.参赛选手提前30分钟到达检录区，有序出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录，检录完成后有序进入候赛区不得随意离开。

2.选手进入赛场前10分钟，抽签确定竞赛工位号、测区号、图纸号。

3.到达竞赛工位号后，领取设备、工具、资料文具袋（含任务书、草稿纸、计算器、笔等资料文具）。

4.不得带任何通讯工具进入比赛场地。

5.比赛结束当场提交成果给现场裁判，本赛项计时结束，选手有序退出赛场，不得在赛场逗留。

二、竞赛时间

竞赛限时50分钟，裁判宣布竞赛结束，选手应立即停止比赛。

三、竞赛内容

1.每个参赛队伍2名选手，配合作业，在规定时间内共同完成钢筋混凝土结构内部缺陷和裂缝深度检测，填写《钢筋混凝土结构内部缺陷及裂缝深度检测报告》（附表2-1），完成模拟裂缝宽度检测和模拟裂缝走向勾勒，填写《裂缝宽度检测及裂缝走向勾勒报告》（附表2-2），并将电子报告上传至组织方指定的平台。

2.钢筋混凝土缺陷模型为C40混凝土，长3.2m，宽1.4m，厚0.4m。其中裂缝深度检测区域为0.6m×1.2m，缺陷检测区域为2.4m×1.2m，被分成0.6m×0.6m共8个分区，检测区域内给定坐标原点、横向中心测线、分区编号等。

3.选手自选设备，采用无损检测方法完成以下任务：

1）缺陷检测区域抽取4个分区检测，判识出有缺陷（为矩形）分区，测定出缺陷中心坐标（精确到1cm），测定出缺陷纵横向长度（精确到1cm），并计算其面积（精确到1cm2）。缺陷检测成果图保存为图片，与原始数据一并拷贝提交至指定位置。

2）裂缝深度检测区域抽取2处检测，采用相位反转法完成裂缝深度测定（精确到1mm）。

3）抽取模拟裂缝图纸，采用近景摄像法完成2条模拟裂缝宽度检测，每条裂缝检测2个指定点位，取平均值作为该条裂缝宽度（精确到0.01mm）。采用图像识别技术，完成模拟裂缝走向勾勒，组织方提供免费APP供选用。

四、设备、工具、材料

比赛所用设备（选手也可自带，见自带设备说明）、工具、材料由组织方提供，见附表2-3。

五、场地布设

现场分设检录区、等候区、比赛区，每个区都有醒目的指示牌。选手按现场工作人员指示有序进入相应区域。

六、评分规则

参赛队伍在完成竞赛考核内容后，向现场裁判提交比赛成果（包括纸质报告和电子成果，上传电子报告时应向裁判展示），裁判组根据各参赛队现场操作的规范性和提交的成果进行评分，见附表2-4。

附表2-1

- 钢筋混凝土结构内部缺陷及裂缝深度检测报告

参赛队编号：        比赛工位：         竞赛日期：    月    日

| 测区抽签号 |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷检测 | 缺陷分区编号 | 中心点坐标（cm） |  | X轴长度 （cm） | Y轴长度 （cm） | 缺陷面积 （cm2） |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| 缺陷位置示意图（包含方位信息、分区号，坐标原点，缺陷中心坐标，缺陷X轴Y轴方向长度等） |  |  |  |  |  |  |
| 裂缝深度检测 | 裂缝编号： |  | mm |  |  |  |
|  | 裂缝编号： |  | mm |  |  |  |

参赛选手签字（编号）：

裁判签字：

附表2-2

裂缝宽度检测及裂缝走向勾勒报告

参赛队编号：        比赛工位：         竞赛日期：     月     日

| 检测图号 |  | 设备编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |
| 裂缝宽度检测 | 裂缝编号：1 | 测点1-1（mm） |  | 测点1-2（mm） |  |
|  |  | 平均值（mm） |  |  |  |
|  | 裂缝编号：2 | 测点2-1（mm） |  | 测点2-2（mm） |  |
|  |  | 平均值（mm） |  |  |  |
| 裂缝走向勾勒 |  |  |  |  |  |
| 勾勒图： |  |  |  |  |  |
| 裂缝定性描述（走向、数量）： |  |  |  |  |  |

注：该报告只提交电子版

附表2-3

- 相关设备、工具、材料清单表

| 序号 | 项目 | 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算器 | 8个 | 品牌：卡西欧 | 组织方提供 |
| 2 | 卷尺（5m） | 8把 |  |  |
| 3 | 直尺 | 8把 |  |  |
| 4 | 混凝土多功能无损检测仪 | 8套 | 比赛时，组织方提供仪器，名称：混凝土多功能无损检测仪，型号：SCE-MATS-MA | 参赛队可自带（限国产设备） |
| 5 | 冲击声频缺陷检测仪 | 8套 | 比赛时，组织方提供仪器，名称：冲击声频缺陷检测仪，型号：SGS-IAES-EE | 参赛队可自带（限国产设备） |

注：1.组织方提供的设备、工具、材料不得带离比赛区。

2.本表设备、工具、材料具体数量根据参赛队伍情况调整。

附表2-4

- 混凝土结构质量检测赛项评分细则表

参赛队编号：         比赛工位：         竞赛日期：    月    日

| 评分项 |  | 配分 | 评分标准 （本细则采用扣分制，配分扣完为止） | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全作业与文明形象 | 人员形象与状态 | 5 | 1.分工合理、配合默契，操作规范，动作协调、熟练，程序合理，否则每项次扣1分，最多扣4分。 2.要求着装整洁，否则扣1分。 |  |  |  |
|  | 安全作业 | 4 | 操作过程无危险动作，包括不限于对设备、自身及他人造成潜在危险。设备连接组装有错插、踩线、拽线、折线等行为每次扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 检测准备 |  | 6 | - 裁判宣布开始后，首先清点设备及其辅助器具，未清点扣1分。 - 检测前应确认检测部位混凝土表面平整，无蜂窝、麻面、浮浆、灰尘等异物，否扣1分。 - 应根据检测对象厚度选择合适的激振锤，否则扣1分。 - 采用带侧壁阻尼的加速度传感器或非接触式采集方式进行数据采集，否则扣1分。 - 激振点到测点位置距离符合要求，否则扣1分。 - 开始检测前宜进行预检测，确认设备连接、数据采集正常，否则扣1分。 |  |  |  |
| 检测过程及检测结果 | 缺陷检测 | 26 | （一）检测过程（6分） 1.每条测线测点数量及间距符合要求，否则每条测线扣0.5分。 2.同一缺陷分区两条测线布置应交叉且基本垂直，纵向测线布置在缺陷中心，否则每个缺陷扣1分。 3.每个缺陷检测成果图保存为图片，少保存一个扣1分。 （二）检测结果（20分） 1.缺陷分区判定准确，错/漏判1处扣2分。 2.缺陷中心坐标与标准坐标值的最大偏差±5cm内则该缺陷不扣分，超过±15cm扣2分。其他偏差扣分采用插值法计算。 3.缺陷X轴方向长度、Y轴方向长度偏差±5cm内不扣分，超过±5cm扣1分。 4.每个缺陷检测面积与标准值的偏差≤15%不扣分，偏差≥45%或漏判的缺陷分区扣4分，其他偏差扣分采用插值法计算。 |  |  |  |
|  | 裂缝深度检测 | 16 | （一）检测过程（6分） 采用相位反转法检测裂缝深度，应先布置测线、测点，每处裂缝操作过程考核： - 测线与裂缝基本垂直，否则扣1分； - 激振点与接收点的测点对称于裂缝走向布置，且测点间距相等，否则扣1分； - 检测时将传感器放在一侧测点上，在对称点上激振，否则扣1分。 （二）检测结果（10分） 每个裂缝深度检测结果满分5分，每个裂缝深度检测按以下规定评分： 结果较标准值相差△H=¦检测值H-标准值H0¦ △H≤10mm时，不扣分； 10mm＜△H≤20mm时，扣1分； 20mm＜△H≤30mm时，扣2分； 30mm＜△H≤40mm时，扣3分； 40mm＜△H≤50mm时，扣4分； △H＞50mm时，不得分。 |  |  |  |
|  | 裂缝宽度检测 | 16 | （一）检测过程（4分） 裂缝宽度检测采用近景摄像法，每条裂缝操作过程考核： - 每条裂缝检测2个指定点位，未检测指定点位扣1分； - 测量时，探头与裂缝贴紧，未贴紧扣1分。 （二）检测结果（12分） 每条裂缝宽度测量相对偏差在±4%以内不扣分，超出±24%扣6分，其他偏差采用插值法计算。 |  |  |  |
|  | 裂缝勾勒描绘 | 8 | 裂缝勾勒按以下规定评分： - 裂缝勾勒不完整，扣2分。 - 裂缝勾勒条数不准确，扣2分。 - 裂缝描述不准确，扣2分。 - 裂缝分布走向描绘不清楚，扣2分。 |  |  |  |
| 检测报告及数据 |  | 6 | 1.电子数据及相关电子成果未拷贝提交至指定位置，扣2分。 2.电子报告未提交，对应结果分为0。 3.报告填写规范、完整，填写不规范或不完整，每处扣0.5分，最多扣2分。 4.缺陷示意图准确、规范、完整、标注清晰，每项0.5分，最多扣2分。 |  |  |  |
| 设备整理 |  | 3 | 限时未完成竞赛，该项配分全扣。 1.设备归位：关闭电源，取下探头、信号线、设备清洁、装箱，每项扣0.5分，最多扣2分。 2.现场用具及时上交，否则扣1分。 |  |  |  |
| 完成时间 |  | 10 | 根据选手的用时情况，由裁判委员会统一计算得分，该项裁判只做时间记录，精确到秒，换算到0.1分钟。50min以内完成的基本分为4分，T≤25min得10分，25min＜T≤50min得分=16-6T/25，50min内未完成不得分。得分保留2位小数。 达到限时50分钟后，不听裁判指令，继续操作或继续记录、计算、填写表格的，该比赛项目得分为0。 选手完成时间： 分钟 秒。 |  |  |  |
| 一票否决 |  | / | 穿戴服饰、自带设备标记有选手个人及单位特有的标志信息；设备内有相关的检测数据；暴力损坏设备工具；不尊重、不服从裁判指挥、不遵守选手比赛纪律；出现以上任意一种行为，该项比赛计0分。 |  |  |  |
| 说明： 合计扣分： 得 分： |  |  |  |  |  |  |

评分裁判签字：

附件 3

- 桥梁工程支撑架搭设竞赛项目实施细则

一、竞赛流程

1.参赛选手及指导教师（领队）提前30分钟到达检录区，有序出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录，检录完成后有序进入候赛区不得随意离开。

2.选手进入赛场前10分钟，抽签确定竞赛工位号，到达工位后根据工位上的工具清单检查工具数量及使用情况。

3.领取竞赛文件袋（里面有相关任务书、图纸、领料单、计算书、草稿纸等资料）。

4.不得带任何通讯工具进入比赛场地。

5.比赛任务完成后，现场提交成果给裁判，本赛项计时结束，选手有序退出赛场。

二、竞赛时间

竞赛限时60分钟，裁判宣布限时已到，应立即停止操作，提交成果，在已完成的基础上进行评分，超时操作或不提交成果该项目得0分。

三、竞赛内容

每支参赛队2名选手，根据现场提供的任务书，利用各类支撑架模型材料及配套工具，完成支撑架识图、计算及搭设等任务，并填写《支撑架立杆稳定性计算书》《支撑架构件领料单》，绘制《支撑架体系构造图》。《支撑架立杆稳定性计算书》《支撑架构件领料单》《支撑架体系构造图》、搭设的支撑架体系为竞赛成果。竞赛具体内容如下：

1.支撑架计算

根据领取的竞赛任务书中的《支撑架立杆稳定性计算书》（附表3-1）内基础参数，结合现场提供的规范，完成支撑架立杆稳定性验算；

注：本次计算基础参数已给出，只进行立杆稳定性计算，其他计算项目暂未涉及，计算过程不考虑风荷载。

2.支撑架识图与搭设

（1）根据《支撑架构件大样图》（附图3-7）、《支撑架体系构造图》（附图3-8）完成识图。

（2）合理布置支撑架水平杆、竖向斜杆及水平剪刀撑，在

《支撑架体系构造图》中绘制出水平杆、竖向斜杆位置以及水平剪刀撑位置。

（3）计算支撑架搭设构件数量，并填写《支撑架构件领料单》（附表3-2），领取相应的支撑架材料。

注：领料须在竞赛开始后20分钟内完成，到时间后不能再进行领料及退料。

（4）依据《支撑架杆件、可调托撑、可调底座安装说明》

（附件3-5）完成支撑架搭设，搭设内容包括立杆、水平杆、竖向斜杆、可调托撑、可调底座、水平剪刀撑（相应扣件）以及主梁。

注：支撑架搭设最大步距为 30cm，水平剪刀撑设置及竖向斜杆安装位置参照《支撑架水平剪刀撑及竖向斜杆布置形式说明》（附件3-6）。

四、设备、工具、材料

所用到的设备、工具、材料由组织方提供，见附表3-3。

五、场地布设

现场分设检录区、等候区、比赛区。各区用安全锥与警示带分隔开，每个区都有醒目的指示牌。选手按现场工作人员指示有序进入相应区域。

六、评分规则

参赛队伍在完成比赛任务后，向现场裁判提交比赛成果，裁判组根据各参赛队现场操作的规范性和提交的成果进行评分，见附表3-4。

- 附表3-1

- 支撑架立杆稳定性计算书

参赛队编号：          比赛工位：          任务书编号：

| 基础参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 立杆类型 | 钢管 | 立杆钢管规格 | φ48.3×3.2mm |
| 立杆钢管材质 | Q355 | 立杆轴向力设计值 | 45kN |
| 荷载设计值 | 36.77kN/m² | 支撑架步距最大值 | 1.5m |
| 可调托撑支撑点至顶层水平杆中心线的距离 | 0.55m | 架体顶层步距 | 1m |
| 搭设高度（仅用于计算和确定支撑架搭设时竖向斜杆布置形式选择） |  |  | 10m |
| 计算书 |  |  |  |
| 计算项目 | 计算公式 | 计算或查询结果 | 是否满足要求 |
| 立杆计算长度修正系数 | 按规范JGJ/T 231取值 |  | / |
| 支撑架搭设高度调整系数 | 按规范JGJ/T 231取值 |  | / |
| 架体顶层步距修正系数 | 按规范JGJ/T 231取值 |  | / |
| 支撑架悬臂端计算长度折减系数 | 按规范JGJ/T 231取值 |  | / |
| 支撑架立杆计算长度（分别计算最大步距及顶层步距，取最大值） |  | m | / |
| 立杆钢管回转半径 | 按规范JGJ/T 231取值 | mm | / |
| 立杆长细比 |  |  | / |
| 钢管轴心受压构件的稳定系数 | 根据值，按规范JGJ/T 231取值 |  | / |
| 主梁钢管净截面面积 | 按规范JGJ/T 231取值 | mm2 | / |
| 钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值 | 按规范JGJ/T 231取值 | N/mm2 | / |
| 结构重要性系数 | 按规范JGJ/T 231取值 |  | / |
| 立杆受压强度计算值 |  | N/mm2 |  |

评分裁判签字：

注：1.表中基础参数仅为参考，竞赛时会给出，计算书中计算公式不会给出。竞赛时以组织方提供的任务书为准。

2.表中计算数据保留到小数点后三位（四舍五入法）。

3.立杆长细比λ利用立杆计算长度l0的四舍五入后的计算值进行计算。

4.钢管轴心受压构件的稳定系数φ取值时，如立杆长细比λ不是整数，则采用线性内插法计算得出。

- 附表3-2

- 支撑架构件领料单

参赛队编号：          比赛工位：          任务书编号：

立杆组合形式

| 序号 | 排数 | 立杆组合（mm） | 可调底座高度（mm） | 可调托撑高度（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一排 |  |  |  | 可调底座、可调托撑高度为立杆最低端或最顶端到可调底座下皮或可调托撑上皮的距离 |
| 2 | 第二排 |  |  |  |  |
| 3 | 第三排 |  |  |  |  |
| 4 | 第四排 |  |  |  |  |
| 5 | 第五排 |  |  |  |  |
| 6 | 第六排 |  |  |  |  |

领料杆件数量

| 序号 | 构件名称 | 型号 | 数量（根或件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆 | 70mm |  |
| 2 | 立杆 | 100mm |  |
| 3 | 立杆 | 200mm |  |
| 4 | 立杆 | 300mm |  |
| 5 | 立杆 | 400mm |  |
| 6 | 水平杆 | 180mm |  |
| 7 | 水平杆 | 240mm |  |
| 8 | 竖向斜杆 | 100*180mm |  |
| 9 | 竖向斜杆 | 100*240mm |  |
| 10 | 竖向斜杆 | 200*180mm |  |
| 11 | 竖向斜杆 | 200*240mm |  |
| 12 | 竖向斜杆 | 300*180mm |  |
| 13 | 竖向斜杆 | 300*240mm |  |
| 14 | 可调托撑 | / |  |
| 15 | 可调底座 | / |  |
| 16 | 主梁 | / |  |
| 17 | 剪刀撑杆件 | / |  |
| 18 | 旋转扣件 | / |  |

评分裁判签字：

注：1.表中填写内容为样例，竞赛时以组织方提供的任务书为准。

2.填表时，如某个构件数量为“0”，在数量一栏填上“/”。

3.现场领料区的杆件种类及数量有限，选手需根据现场杆件种类及数量进行支架设计及选料。

- 附表3-3

设备、工具、材料清单表

| 序号 | 项目 | 数量（套） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘扣支撑架构件 | 10 | 立杆、水平杆、竖向斜杆、可调托撑、可调底座 | 杆件为实际构件按照1:5比例进行微缩 |
| 2 | 其他支撑架构件 | 10 | 剪刀撑杆件、旋转扣件、主梁 |  |
| 3 | 规范 | 10 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231 | / |
| 4 | 工具 | 10 | 计算器、铅笔、橡皮、圆珠笔、白板笔（可擦）、钢板尺（100cm、50cm）、水平尺、角尺、卷尺、底板（模拟地面）等 | 具体工具种类以组织方提供为准 |
| 5 | 劳保用品 | 20 | 手套、反光背心、安全帽 | 手套可自带,要求具备安全防护功能，适合施工实训场景 |

注：1.组织方提供的设备、工具、材料不得带离比赛区。

2.本表设备、工具、材料具体数量根据参赛队伍情况调整。

3.现场提供工具清单，选手到达工位后根据工位上的工具清单检查工具数量及使用情况，如发现工具缺少或损坏，在工具清单表中备注一栏填写缺少或损坏工具数量，填写完成后提交给裁判，现场工作人员会在比赛计时开始前进行工具补充，不缺少填写 “ √ ”。

附表3-4

- 桥梁工程支撑架搭设竞赛项目评分细则表

参赛队编号：                   比赛工位：

任务书编号：                   竞赛日期：     月     日

| 评分项 |  | 配分 | 评分标准（本细则采用扣分制，配分扣完为止） | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全作业与文明形象（14分） | 人员形象与状态 | 5 | 1.分工合理、配合默契、动作协调、操作规范，否则每项次扣1分，最多扣3分。 2.要求着装整洁，否则每人扣1分，最多扣2分。 |  |  |  |
|  | 安全作业 | 4 | 操作过程无危险动作，包括不限于对自身及他人造成潜在危险，否则每项次扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 料具准备、整理 | 5 | 1.正式比赛前根据工具清单清点各类工具及比赛用品，未清点、未填写工具清单或工具清单填写不规范扣1分。 2.比赛过程中，工具准备不充分，每件工具扣0.2分，最多扣1分。 3.比赛完成后，工具摆放整齐、无损坏，不满足要求单项扣0.5分，最多扣3分。 |  |  |  |
| 支撑架立杆稳定性计算（12分） |  | 12 | 根据任务书给出的基本参数完成计算及相关内容填写，填写错误或格式不规范，每处扣1分，最多扣12分；使用铅笔填写，本项不得分。 |  |  |  |
| 支撑架图纸绘制 （10分） |  | 10 | 根据任务书要求完成图纸绘制，未进行绘制或绘制错误，每一处扣1分，最多扣10分。 |  |  |  |
| 支撑架搭设规范性（54分） | 领料 | 13 | 1.支撑架构件领料单填写错误、格式不规范或者领料，多领、少领、补领每次扣1分，最多扣10分。 2.实际领取的材料与支撑架构件领料单填写的不相符，每多一个或少一个零件扣0.5分，最多扣3分。 |  |  |  |
|  | 支撑架杆件及主梁安装 | 27 | 支撑架杆件及主梁安装位置、连接质量应满足任务书要求，不符合要求的，每一处扣1分，最多扣27分；本项根据支架搭设完成度设置基础分。 |  |  |  |
|  | 可调托撑、可调底座安装 | 7 | 可调托撑、可调底座安装位置、高度应满足任务书要求。未安装或安装错误每一处扣1分，最多扣7分。 |  |  |  |
|  | 水平剪刀撑安装 | 7 | 水平剪刀撑安装位置、杆件连接方式应满足任务书要求。未安装水平剪刀撑、安装位置不正确或杆件连接方式错误，每一处扣1分，最多扣7分。 |  |  |  |
| 完成时间得分（10分） |  | 10 | 根据每队的用时情况，裁判记录竞赛时间，精确到秒，四舍五入换算到0.1分钟。60min以内完成的基本分为4分，T≤30min得10分，30min＜T＜60min得分=16-0.2T。得分保留2位小数。 选手完成时间： 分钟 秒。 |  |  |  |
| 一票否决 |  | / | 穿戴服饰、自带设备标记有选手个人及单位特有的标志信息；暴力损坏设备工具；不尊重、不服从裁判指挥、不遵守选手比赛纪律；出现以上任意一种行为，该项比赛计0分。 |  |  |  |
| 说明： 合计扣分： 得 分： |  |  |  |  |  |  |

评分裁判签字：

- 附件3-5

- 支撑架杆件、可调托撑、可调底座安装说明

1.支撑架搭设所用的构件应与设计方案一致，立杆间距及水平杆步距满足任务书要求；

2.支撑架立杆搭设位置按图纸要求放线确定，误差应小于3mm；

3.为确保支架稳固，最底层立杆须采用70mm杆件；

4.根据放线位置布设可调底座，按先立杆后水平杆再竖向斜杆的顺序搭设，形成基本的架体单元，以此扩展搭设成整体脚手架体系；

5.杆端接头与连接盘的插销自锁后不应轻易拔脱；

6.最底层水平杆作为扫地杆，水平杆中心线距离可调底座的底板不应大于110mm，丝杆外露长度不应超过60mm，详见可调底座调节长度示意图；

7.支撑架可调托撑伸出顶层水平杆中心线的悬臂长度不应超过130mm，丝杆外露长度不应超过70mm，详见可调托撑调节长度示意图；

8.可调底座、同一排可调托撑的高度应统一，高度差应小于2mm，可调底座位置应与放线位置重合，误差应小于3mm；

9.支撑架搭设高度应与方案一致，误差应小于2mm。

- 附件3-6

- 支撑架水平剪刀撑及竖向斜杆布置形式说明

1.水平剪刀撑布置说明

（1）扫地杆的设置层设置水平剪刀撑。

（2）支撑架沿高度每间隔2个标准步距设置水平剪刀撑，标准步距为30cm，如支撑架高度小于2个标准步距，须在支撑架顶层设置剪刀撑。

（3）水平剪刀撑须连续布置，杆件相交位置应采用旋转扣件进行连接。

（4）水平剪刀撑用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于50mm。

（5）水平剪刀撑两侧伸出支架长度应相同，误差应小于3mm，伸出长度为杆件端头到扣件外边缘。

2.竖向斜杆布置形式说明

根据附表3-1中的立杆轴力设计值、支撑架搭设高度以及立杆钢管规格，并参考规范JGJ/T 231 中 6.2.2 进行竖向斜杆布置及安装。

注：（1）支架最顶层沿坡度方向每跨设计竖向斜杆。

（2）标准型（B型）支架的立杆钢管的外径应为48.3mm；重型（Z型）支架的立杆钢管的外径应为60.3mm。

附图3-7

- 支撑架构件大样图（样图）单位：mm

扫码查看三维模型

- 注：比赛时以任务书给出的图纸为准。

附图3-8

- 支撑架体系构造图（样图）单位：mm

- 注：比赛时以任务书给出的图纸为准。

- 附件4

- 大赛决赛设备

附表5-1  混凝土结构质量检测竞赛设备

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 设备图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土多功能无损检测仪 SCE-MATS-MA | - 功能：混凝土浅层缺陷、厚度检测，开口裂缝深度、宽度检测及裂缝勾勒 - 仪器系统：Android - 仪器硬件性能：运行内存≥4GB，存储空间≥32GB - 裂缝测试深度：≤0.3m - 传感器类型：专用加速度传感器，电压输出 - 裂缝测试宽度：0.01mm～5mm - 混凝土厚度测试范围：0.2～1m - 环境降噪：可进行多级降噪，适应不同工作环境 - 支持手动、自动识别裂缝宽度，无线镜头 - 可对结构整体裂缝进行勾勒识别，记录发展趋势 - 外触发检测装置：识别敲击波形，蓝牙通讯 - 不同材质、结构混凝土可自标定 |  | 限国产设备 |
| 2 | 冲击声频缺陷检测仪 SGS-IAES-EE | - 功能：采用冲击回波（声频）法检测混凝土内部缺陷、厚度变化等，不受钢筋、水等影响。 - 操作系统：WINDOWS - 测试通道数：2通道 - 采样点数：默认8192，可扩展 - 采样频率：500kHz，可调 - 采样精度：24位 - 传感器类型：传声器 - 耦合方式：非接触式（传声器），按压接触（加速度）双方式 - 最适频率范围：1～10kHz - 频谱分析：FFT、MEM - 采样模式：单次、连续 - 图形处理模式：等值线，支持AI图形辅助判读 - 设备数据能无缝直接上传至数据云平台，平台具备存储、搜索、统计、报告浏览等功能，支持云端AI（人工智能）分析 - 支持设备运维管理服务 |  | 限国产设备 |

附表5-2  桥梁工程支撑架搭设竞赛项目料具

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 设备图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁工程支撑架实训教学工具箱 | 1.功能：产品依据现行标准规范设计，配置实训教学资源用于桥梁工程支架体系互动教学。 2.模型总高度不少于1.2m，包括盘扣支撑架立杆、水平杆、竖向斜杆、可调托撑、可调底座、小梁、主梁、仿真混凝土结构模型，依据规范尺寸按照比例进行微缩设计，各构件可拆卸组合。 3.盘扣支架构件采用金属材料制作。 4.各构件连接位置牢固，与实际情况保持一致，避免因节点连接问题引起结构变形。 5.依据《JGJ/T 231 建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》《T∕CECS 699 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》，配置支撑架设计、识图、验算、搭设、验收等实训教学教学资源，满足学习交互要求。 |  | 限国产设备 |

- 附件5

- 自带设备责任承诺书

一、本参赛队自愿选择自带设备参赛，且做如下承诺：

1.自带设备符合竞赛要求，无上网卡，设备数据已清、社交软件已删。

2.自带设备愿意接受赛场裁判员检查，并认同裁判员检查结论。

3.自带设备，自行保障设备的可靠性，出问题自行处理，自行负责。

4.自带设备竞赛，离开赛场时，设备数据裁判拷贝后清零。

5.执行组委会关于自带设备的其他补充规定或要求。

二、本参赛队严格遵循上述承诺。

领队/指导教师：

参赛选手：

年     月      日