- 附

公路养护资金测算方法及补助标准

一、非收费国省道

（一）日常养护

测算公式：某盟市非收费国省道日常养护费=某盟市非收费国省道里程及桥隧长度×费用指标×普通国省道养护管理绩效评价系数

其中：

某盟市非收费国省道里程及桥隧长度：某盟市管养的非收费国省道各技术等级公路里程及桥隧长度；

费用指标：

非收费国省道日常养护费用指标

| 序号 | 公路等级 | 公路 元/（公里·年） | 桥梁 元/（延米·年） | 隧道 元/（延米·年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级公路 | 40500 | 330 | 520 |
| 2 | 二级公路 | 29400 |  | 340 |
| 3 | 三级公路 | 27100 |  |  |
| 4 | 四级公路 | 18100 |  |  |

备注：1.日常养护费用于公路路基、路面、排水、防护、桥梁、涵洞、隧道、机电、交安设施、养护管理服务设施、绿化等日常保洁、日常维护、小修保养、经常巡查及检查、定期检查及评定、设备购置、超限超载管理设施运维、多功能交调站点运维、养护信息化等。

2.一级公路桥梁、隧道指标为单幅费用。

普通国省道养护管理绩效评价系数：按照《内蒙古自治区公路养护管理绩效评价办法》规定，对各盟市普通国省道养护管理绩效开展评价，根据评价结果，得分最高者的评价系数为1.1；得分最低者的评价系数为0.9；其他得分者的评价系数按照内插法计算。

- （二）养护工程

- 1.实施范围：按照交通运输部《公路养护工程管理办法》的规定分类，包括预防养护、修复养护、专项养护、应急养护。

公路养护工程分类细目

| - 类别 | - 定义 | - 具体作业内容 |
| --- | --- | --- |
| - 预防养护 | - 公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程 | - 路基：增设或完善路基防护；增设或完善排水系统；集中清理路基两侧山体危石等；其他。 - 路面：针对整段沥青路面面层轻微病害采取的防损、防水、抗滑、抗老化等表面处治；整段水泥混凝土路面防滑处治、防剥落表面处理、板底脱空处治、接缝材料集中清理更换等；其他。 - 桥梁涵洞：桥梁涵洞周期性预防处治；桥梁构件的集中维护或更换；其他。 - 隧道：隧道周期性预防处治；针对隧道渗水、剥落等的预防处治；其他。 |
| - 修复养护 | - 公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换工程 | - 路基：处治路堤路床病害；增设或修复支挡结构物；维修加固失稳边坡；集中更换安装路缘石、硬化路肩、修复排水设施等；局部路基加高、加宽、裁弯取直等；防雪、防石、防风沙设施的修复养护等；其他。 - 路面：改善沥青路面结构强度，如直接加铺、铣刨加铺、翻修加铺或其他各类集中修复等；水泥路面结构形式改造、破碎板或其他路面病害修复等；整路段砂石、块石、条石路面的结构修复及改善等；配套路面修复完善相关附属设施，如调整标志标线、护栏、路缘石，路口及分隔带开口等；其他。 - 桥梁涵洞：桥梁涵洞加固、病害修复；桥梁加宽、加高，重建、增设、接长涵洞等；其他。 - 隧道：对隧道结构加固、病害修复；其他。 - 机电：对通信、监控、通风、照明、消防、供配电设施等进行增设、维修或更新；其他。 - 交安设施：集中更换或新设标志标牌、防眩板、隔音屏、隔离栅、中央活动门、限高架等；整段路面标线的施划；集中维修、更换或新设公路护栏、普示桩、道口桩、减速带等；其他。 - 养护管理服务设施：公路养护、管理、服务等的房屋、场地和设施设备的改造、扩建或增设；其他。 - 绿化景观：更换、新植行道树及花草，开辟苗圃等；公路景观提升、路域环境治理等。 |
| - 专项养护 | - 为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造或拆除重建等工程 | - 针对阶段性重点工作实施的专项公路养护治理项目。如灾害防治工程、灾毁修复工程、桥隧结构监测系统、高边坡监测工程、畅安舒美创建工程等。 |
| - 应急养护 | - 在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修 | - 对自然灾害或其他突发事件造成的障碍物的清理；公路突发损毁的抢通、保通、抢修；突发的经判定可能危及公路通行安全的重大风险的处治。 |

- 2.时限要求：原则上新（改）建或实施养护工程交工验收后5年及以上的路段可安排修复养护工程，3年及以上的路段可安排预防养护工程。

- 3.补助标准：

- （1）原则上采用全额补助方式，根据工程进度分年度安排资金，以项目财务决算审计核准金额为准。

（2）公路交通应急装备物资储备建设项目，一是国家区域性公路交通应急装备物资储备建设及运维费用支出，除按照国家标准申请中央交通运输领域重点项目资金外，其余资金由自治区安排；二是自治区级公路交通应急装备物资储备建设及运维费用支出，盟市承担土地使用及拆迁补偿费，其余资金由自治区安排。

（3）通过中央交通运输领域重点项目资金及专项资金安排实施的危旧桥梁改造工程、灾害防治工程、安全设施精细化提升工程、公路高边坡监测工程和长大桥隧（含桥隧群）结构监测系统，除中央资金安排外，其他资金由自治区养护资金安排。

- 4.其他事项：

（1）鼓励通过加强招投标和项目管理等措施节约养护工程资金，对按期完工的养护工程项目，其财务决算审计核准金额较批准预算节余资金，在下一年度作为激励资金下达相关盟市用于国省道养护支出。

- （2）属于以下情况的项目将扣减一定比例资金：

- 对于尚未达到实施养护工程最低年限但PCI值小于80，须提前实施养护工程的路段，按照项目财务决算审计核准的建安费安排补助资金，不足部分由地方承担。受自然灾害等不可抗力因素造成公路灾损的除外。

- 根据年度普通国省道养护管理绩效评价中的治超评分结果，对公路平均超限率在4%以上且排名后4位的盟市，其危桥改造项目按照项目财务决算审计核准的建安费安排补助资金，不足部分由地方承担。

二、农村公路

（一）日常养护

测算公式：某盟市农村公路日常养护补助费＝某盟市农村公路里程×费用指标

其中：

某盟市农村公路里程：某盟市管养的农村公路各行政等级公路里程；

费用指标：根据国家规定的“县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元”标准，自治区按照标准的25%进行补助。

（二）养护工程

农村公路各类别养护工程奖补资金采用因素法分配，以先预拨、后清算的方式下达资金，实行两年动态考核，第一年下达资金在第三年清算，以后年度清算滚动开展，具体测算方式：

1.预拨资金

（1）测算因素：各盟市预拨资金采用当量里程、地方财政投入、任务完成、资金执行、技术状况等5个因素测算养护工程预拨资金规模，各项因素的权重分别为0.1、0.2、0.3、0.2、0.2。

（2）测算公式：某盟市农村公路养护工程预拨资金规模＝本批次全区资金总规模×（该盟市农村公路当量里程占全区农村公路当量里程比例×0.1+该盟市地方财政投入资金规模占全区比例×0.2+该盟市养护任务完成情况占全区养护任务完成里程比例×0.3+该盟市养护资金预算执行规模占全区养护资金执行规模比例×0.2+该盟市农村公路优良路里程占全区优良路里程比例×0.2）。

（3）预拨资金不超过各盟市建议计划需求。

（4）满洲里市和二连浩特市按照实际需求预拨养护工程补助资金。

2.清算资金

（1）某盟市年度奖补资金基数＝全区年度农村公路养护工程奖补资金总额×（某盟市年度农村公路养护工程奖补资金测算值÷Σ各盟市年度农村公路养护工程奖补资金测算值）。

某盟市年度农村公路养护工程奖补资金测算值＝某盟市累计养护任务完成可补助金额－某盟市累计实际下达奖补资金－某盟市累计考核扣减资金。

（2）某盟市年度农村公路养护工程奖补资金清算值＝该盟市年度奖补资金基数×农村公路养护管理绩效评价系数。

农村公路养护管理绩效评价系数：按照《内蒙古自治区公路养护管理绩效评价办法》规定，对各盟市农村公路养护管理绩效开展评价，根据评价结果，得分最高者的评价系数为1.1；得分最低者的评价系数为0.9；其他得分者的评价系数按照内插法计算。

（3）某盟市年度奖补清算资金＝该盟市年度奖补资金清算值－某盟市年度预拨奖补资金。如清算资金规模为负数，从该盟市下一年度奖补资金中扣减。

（4）奖补清算资金可根据各盟市年度任务完成、项目推进、公路养护等实际情况进行调整。

3.农村公路养护工程补助标准

（1）路面预防养护工程20元/平方米，且补助额度不超过项目建安费。

（2）路面修复养护工程60元/平方米，且补助额度不超过项目建安费。

（3）四、五类桥梁改造重建类4500元/平方米、加固类2700元/平方米，且补助额度不超过项目建安费85%。

（4）安全生命防护和精细化提升工程10万元/公里，且补助额度不超过项目建安费的75%。

（5）灾害防治工程35万元/公里，且补助额度不超过项目建安费的75%。

（6）道班房新建、拆除重建3800元/平方米，且不超过110万元/处；道班房改造、保暖车库1900元/平方米，且不超过55万元/处；补助额度均不超过项目建安费。

（7）候车亭5万元/个，且补助额度不超过项目建安费。

（8）对于国家和自治区乡村振兴重点帮扶旗县、边境旗县，基准标准上浮10%。

（三）“四好农村路”示范创建激励资金

“四好农村路”示范创建激励资金用于支持已命名国家级“四好农村路”示范县发挥示范引领作用。补助标准：国家级“四好农村路”示范县1000万元/个。激励资金主要用于农村公路养护工程，县级可以不安排配套资金。

（四）农村公路危桥改造及村道安全生命防护工程项目

通过中央交通运输领域专项资金安排的农村公路危桥改造及村道安全生命防护工程项目分配方式及补助标准，按照自治区建设资金管理办法相关规定执行。除中央资金安排外，其他补助资金由自治区养护资金安排。

三、公路应急抢通支出

分为国省道、农村公路应急抢通支出，每个盟市补助标准：一类灾情不超过500万元；二类灾情不超过400万元；三类灾情不超过300万元；四类灾情不超过200万元。

对于社会影响大、损失特别严重的突发灾情，可视情况紧急拨付公路灾害抢通资金，并可适当提高补助标准。

四、国家和自治区安排的其他支出

1.既有公路沿线充电基础设施建设补助标准：2万元/桩。

2.公路超限检测技术监控点建设补助标准：行车道70万元/车道，硬路肩20万元/侧。

3.多功能公路交通调查站点建设补助标准：18万元/处。

4.1-3项补助资金安排不超过项目总投资额；其他项目原则上全额安排资金。

五、本办法施行前已安排的项目，仍按照原标准执行。