# 2024年第十五届全国交通运输行业职业技能大赛内蒙古赛区公路养护工（学生组）赛项预赛理论题库

# 一、 单选题 （共480题）

1、一般情况下，岩体的弹性波波速会随岩体密度的增加而(  )。

A、 不变，与密度无关

B、 增加

C、 减小

D、 目前尚无研究

正确答案： B

2、公路界碑应设置在公路两侧用地范围分界线上，设置间距(       )m，曲线段可适当加密。

A、 100-500

B、 200-500

C、 300-500

D、 400-500

正确答案： B

3、关于桥面铺装及防水层养护与维修应符合的规定，下列( )不正确。                                                                                                                                                                                                                                                                     A、 桥面应经常清扫，保持桥面平整、清洁

B、 水泥混凝土桥面出现病害局部修补时，可使用普通配比混凝土

C、 沥青混凝土桥面应根据损坏程度，局部修补或整跨洗刨重新铺设铺装层

D、 桥面铺装养护维修及改造，不得随意增加铺装厚度

正确答案： B

4、在弹性波的各个成分波中，其传播速度与材料的动泊松比无关的有(  )

A、 一维P波

B、 二维P波

C、 三维P波

D、 S波

正确答案： A

5、拌和砂浆砌筑片石砌体时，砂的粒径不应超过(  )块石、粒石砌体不应超过2.5mm。

A、 3mm

B、 4mm

C、 5mm

D、 6mm

正确答案： C

6、根据《公路工程技术标准》将公路按功能相适应的交通量分为(    )个等级。

A、 4

B、 5

C、 6

D、 7

正确答案： B

7、确定公路等级的重要依据是(  )                                                                                                                                                                                                                                                                       A、 设计车辆

B、 交通量

C、 设计车速

D、 半径

正确答案： B

- (    )是挡土墙的排水设施，日常养护时应注意防止其堵塞。

A、 沉降缝

B、 伸缩缝

C、 泄水孔

D、 排水管

正确答案： C

9、混凝土快修修补材料施工前，通常需要进行哪些准备工作(   )。

A、 清理基层

B、 涂刷防水层

C、 加热基层

D、 喷涂底漆

正确答案： A

10、在经常检查中发现重要部件的缺损明显达到三、四、五类技术状况时，应立即安排一次(   )。

A、 小修保养

B、 专门检验

C、 定期检查

D、 日常巡视

正确答案： C

11、高速级公路网级沥青路面技术状况指数(PQI)应满足(  )要求，当其不满足要求时，应合理安排养护计划，并采取综合养护措施。                                                                                                                                     A、 ≥80

B、 ≥85

C、 ≥90

D、 ≥95

正确答案： C

12、(   )属于水硬性胶凝材料。                                                                                                                                                                                                                                                                      A、 石灰

B、 水泥

C、 石膏

D、 沥青

正确答案： B

13、多孔连拱拱桥拱上填料更换，需要严格根据设计工序进行，并观测(  )的变位。

A、 桥面水平

B、 拱背侧墙

C、 相邻孔跨拱圈和墩台

D、 桥面竖向

正确答案： C

14、重力式桥台的主要特点是依靠什么来平衡外力而保持其稳定?( )

A、 台后土压力

B、 自身重量

C、 台内填土

D、 锥坡填土

正确答案： B

- 以下不属于表面抹灰封闭表面裂缝时常用的抹灰材料是( )

A、 水泥浆

B、 水泥砂浆

C、 环氧砂浆

D、 混凝土

正确答案： D

16、县级以上地方人民政府应当确定公路两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道，下同)外缘起不少于(  )的公路用地。

A、 1m

B、 2m

C、 3m

D、 4m

正确答案： A

- 不属于四好农村路内容( )。

A、 建好

B、 管好

C、 美化好

D、 运营好

正确答案： C

- 下列检测项目不能采用无损检测的项目是(  )

A、 结构厚度

B、 骨料级配

C、 内部缺陷

D、 结构材质

正确答案： B

19、当桥梁出现混凝土裂缝且疑似内部钢筋锈蚀时，应优先采用哪种检测方法(  )。

A、 目视检查

B、 回弹仪测试混凝土强度

C、 超声波检测混凝土内部情况

D、 雷达探测或电磁检测确定钢筋锈蚀情况

正确答案： D

20临近桥台边缘处的桥台台背回填宜采用( )压实。

A、 18t 振动压路机

B、 大型冲击压实机

C、 小型蛙式打夯机

D、 强夯机

正确答案： C

21关于桩身完整性检测，取芯法不能检测下面哪一项内容()

A、 桩长

B、 桩身混凝土强的

C、 基桩竖向极限承载力

D、 桩底沉渣厚度

正确答案： C

22下列是加铺水泥混凝土面层实测项目中关键项目的是(  )。

A、 弯拉强度

B、 平整度

C、 构造深度

D、 横向力系数SFC

正确答案： A

23、公路技术状况评定时，应采用路线内所有评定单元MQI的(     )作为该路线的MQI。

A、 算术平均值

B、 加权平均值

C、 总和

D、 极差

正确答案： A

24、同向曲线的两回旋线在曲率为零处径相衔接(即连接处曲率为0,R=∞)的形式为( )曲线。                                                                                                                                                                                                                                                                    A、 卵形

B、 凸形

C、 C形

D、 复合型

正确答案： C

25、二灰是指以下哪两种材料(   )。

A、水泥和石灰

B、水泥和粉煤灰.

C、石灰与煤渣

D、石灰与粉煤灰.

正确答案: D

- 沥青路面损坏类型有(  )种。

A、 7

B、 9

C、 10

D、 11

正确答案： D

- 车辙深度大于30mm宜采用那种措施处治( )。

A、 微表处

B、 碎石封层

C、 铣刨重铺

D、 就地热再生

正确答案： C

- 在桥面混凝土破损修复过程中，哪项措施不是必要的(   )。

A、 破损部位的清理

B、 新旧混凝土的界面处理

C、 浇筑混凝土时的振捣

D、 浇筑后的即时通车

正确答案： D

- 不属于沥青路面病害的是(  )。

A、 龟裂

B、 拱起

C、 沉陷

D、 拥包横向力系数SFC

正确答案： B

30、公路的基本组成部分包括:特殊构造物、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、排水设施以及 (    )。                                                                                                                                                                                                                                                                       A、 路基

B、 桩基

C、 挡上墙

D、 中央分隔带

正确答案： A

31、拱式腹拱多采用三铰拱双铰拱， 保持拱铰(  )对保证结构正常受力十分重要。

A、 转动的机动性

B、 平移的机动性

C、 固结

D、 转动和平移

正确答案： A

- 一条车道的最大宽度为( )。

A、 3m

B、 3.5m

C、 4m

D、 3.75m

正确答案： D

- 养护维修作业安全设施的设置与撤除应遵循(       )。

A、 进行养护作业时，顺着交通流方向设置安全设施

B、 随意设置安全设施

C、 作业完成后，顺着交通流方向撤除为养护维修作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通

D、 作业前及结束后都应顺着交通流方向设置安全设施

正确答案： A

- 水泥路面进行小面积破损修补时，首先应进行的步骤是

A、 直接浇筑新混凝土

B、 清理破损区域，去除松散颗粒

C、 对修补区域进行湿养护

D、 设置施工警示标志

正确答案： B

35、混凝土离析、水泥浆流失、混凝土集料粒大、坍落度不当容易引起(  )。

A、 蜂窝

B、 麻面

C、 脱落

D、 腐蚀、老化、剥落

正确答案： A

- 粗集料在混合料中起(  )作用。

A、 骨架

B、 填充

C、 堆积

D、 分散

正确答案： A

- 关于雷达法测混凝土厚度，错误的是( )

A、 在现场检测时，应首先进项电磁波速标定

B、 混凝土中钢筋较密集时，对测试影响较大

C、 标定的目标体厚度不少于15cm

D、 混凝土含水量较大时，不需要再额外标定

正确答案： D

- 关于超重车辆过桥的规定，下列(  )说法不符合规定。

A、 对不能满足通行需要的桥梁进行加固处治

B、 当有多条线路可通行时，应选取桥梁技术状况好、承载能力高、加固工程费用较低的路线通过

C、 对无竣工资料或出现缺损的桥梁，应以能反映桥梁实际状况的检测结果为计算依据

D、 当结构检算和检查结果不足以对超重车辆过桥安全性做出判定时，可进行荷载试验，且试验荷载应与超重车辆通过的状况相近，必须一次加载。

正确答案： D

- (   )必须设置拉杆。

A、 纵向缩缝

B、 横向伸缝

C、 横向缩缝

D、 横向工作缝

正确答案： A

40、多旋翼无人机大多通过调整各个电机的()，就能实现上升下降、顺时针旋转、逆时针旋转、前进、后退、左偏移、右偏移等各种动作。                                                                                                                                     A、 转速

B、 螺距

C、 方向

D、 电流

正确答案： A

41、沥青混合料碾压时，要用(   )随时擦拭压路机的滚轮。                                                                                                                                                                                                                                                                    A、 沥青

B、 水

C、 沥青+水

D、 中质柴油+水

正确答案： D

42、我国重交通道路石油沥青,按(  )试验项将其划分为七个标号。

A、 延度

B、 软化点

C、 针入度

D、 密度

正确答案： C

43、在桥梁技术状况评定标准中，二类桥总体评定描述不正确的一项是(   )。                                                                                                                                                                                                                                                                  A、 重要部件功能良好，材料有局部轻度缺损或污染，裂缝小于限值

B、 次要部件有较多中等缺损或污染

C、 承载能力与桥面行车条件达到设计指标

D、 只需日常清洁保养

正确答案： D

- 路肩养护的工作重点是(   )。

A、 整平

B、 填补坑洼

C、 减少水的危害

D、 改建成硬路肩

正确答案： C

- 电磁衰减法测试混凝土结构厚度一般不超过(  )

A、 10cm

B、 30cm

C、 50cm

D、 40cm

正确答案： B

- 公路线形是道路中心线的( )。

A、 平面线形

B、 空间线形

C、 纵断面线形

D、 横断面线形

正确答案： B

47、路面结构强度指数是(  )。                                                                                                                                                                                                                                                                     A、 PCI

B、 RQI

C、 RDI

D、 PSSI

正确答案： D

- 一般在(      )需控制最小纵坡。

A、 平原区路段

B、 降雨量大的路段

C、 填方路段

D、 长路堑路段以及其它横向排水不畅的路段

正确答案： D

- 千分表的分辨率是(  )mm

A、 1

B、 0.1

C、 0.01

D、 0.001

正确答案： D

50、下列关于混凝土桥墩冲击弹性波波速的测试，方法正确的有(  )

A、 采用透射法测试桥墩内部P波波速

B、 采用平测法测试桥墩内部P波波速

C、 采用表面波法测试桥墩内部P波波速

D、 采用冲击回波法测试拐角处P波波速

正确答案： A

- 不属于水泥路面的优点的是( )

A、 强度高、稳定性好

B、 耐久性好、有利于夜间行车

C、 养护费用相对较低

D、 有接缝、变形较小

正确答案： D

- 道路中间带的组成是。( )

A、 左路缘带+中央分隔带+右路缘带

B、 左路缘带+中央分隔带+左路缘带

C、 右路缘带+中央分隔带+左路缘带

D、 右路缘带+中央分隔带+右路缘带

正确答案： B

- 延度表示沥青的(  )性。

A、 温度敏感性

B、 热稳定性

C、 塑性

D、 粘滞性

正确答案： C

54、下列不属于加铺或铣刨重铺沥青混凝土面层实测项目的是(  )。

A、 压实度

B、 弯沉值

C、 纵断高程

D、 湿轮磨耗值

正确答案： D

55、水泥混凝土路面裂缝损坏按长度计算，检测结果应用影响宽度(  )。换算成损坏面积。

A、 0.1m

B、 0.2m

C、 0.4m

D、 1.0m

正确答案： D

- 路基损坏类型有(    )种。

A、 5

B、 6

C、 7

D、 8

正确答案： C

57、化学灌浆修补裂缝可以灌入( )以下的裂缝。                                                                                                                                                                                                                                                                        A、 0.1mm

B、 0.2mm

C、 0.3mm

D、 0.5mm

正确答案： C

- 针对桥梁技术状况评定结果，下列(  )措施是正确的。

A、 1类桥梁进行小修

B、 2类桥梁进行中修，及时修复轻微病害

C、 3类桥梁进行中修，必要时可进行交通管制，及时修复或更换较大损坏构件

D、 4类桥梁应进行加固、中修或改建，及时进行交通管制或封闭交通

正确答案： C

59、安全设施布设顺序应从(  )开始，向终止区推进，确保已摆放的安全设施清晰可见。

A、 缓冲区

B、 警告区

C、 下游过渡区

D、 终止区

正确答案： B

60、在沥青路面上，因温度变化导致路面隆起、开裂的现象称为（）。

A. 车辙

B. 坑槽

C. 波浪拥包

D. 裂缝

正确答案：D

- 两个相邻且完全相同的运动状态所经历的时间，称为(  )

A、 振动周期

B、 频率

C、 波长

D、 位移

正确答案： A

62、在地震基本烈度大于( )地区未经抗震设计的既有桥梁， 应进行桥梁抗震性能评价。

A、 6 度

B、 7 度

C、 7.5 度

D、 8 度

正确答案： A

63、根据中线上各桩点的高程而点绘的不规则的折线,是纵断面的( )。

A、 地面线

B、 设计线

C、 坡度线

D、 平面线

正确答案： A

64、浆砌片石护坡宜用(   )m以上的块(片)石砌筑，其厚度一般为0.2-0.5m。

A、 0.1-0.2

B、 0.3-0.5

C、 0.2-0.3

D、 0.15-0.3

正确答案： B

- 钢筋探测仪在)时要将主机连上探头和扫描小车。

A、 厚度测试

B、 直径测试

C、 锈蚀测试

D、 钢筋扫描

正确答案： D

66、对于易发生水土流失的路基边坡，采取哪种养护措施能有效减少雨水冲刷并美化环境()。

A、 定期喷洒固化剂，使土壤表面硬化

B、 植树造林，构建生态防护林带

C、 铺设混凝土预制块作为护坡

D、 喷播草籽并覆盖无纺布，促进草被生长

正确答案： D

- 导流线的颜色分为(   )。

A、 黑色

B、 红色

C、 蓝色

D、 黄色和白色

正确答案： D

68、高速公路每个基本单元沥青路面技术状况指数(PQI)应满足(  )要求，当其不满足要求时,应安排日常维修、养护工程或改扩建工程，恢复沥青路面技术状况。                                                                                                                                     A、 ≥80

B、 ≥75

C、 ≥70

D、 ≥85

正确答案： A

- 坡长是指纵断面两变坡点之间的( )。

A、 水平距离

B、 斜距

C、 任意长度

D、 无法确定

正确答案： A

- 以下不属于砌体结构表面破损有哪些?(  )。

A、 勾缝脱落

B、 蜂窝

C、 起皮

D、 风化

正确答案： B

71、常见的多旋翼民用无人驾驶航空器返航功能描述错误的是(    )

A、 常见的多旋翼民用无人驾驶航空器在返航过程中能识别电线、电塔等障碍物

B、 风速过大时，可能导致民用无人驾驶航空器无法成功返航，请谨慎飞行

C、 开启返航功能后民用无人驾驶航空器将自动返回返航点并降落

D、 以上都错误

正确答案： C

72、路基技术状况指数SCI计算公式 中，GD表示的是(     )。                                                                                                                                                                                                                                                                     A、 路基破损面积

B、 路基损坏得分值

C、 路基损坏的累计扣分值

D、 路基损坏系数

正确答案： C

73、测定混凝土强度用非标准试件尺寸200㎜*200㎜*200㎜,则强度标准值换算系数(  )。

A、 0.9

B、 0.95

C、 1.05

D、 1.5

正确答案： C

- 短期养护作业指定点作业时间(  )的各类养护作业。

A、 大于30分钟且小于等于4小时

B、 大于4小时且小于等于24小时

C、 大于24小时小于等于48小时

D、 不超过30分钟

正确答案： B

75、路面抗滑性能指数SRI计算时，是运用下列哪个指标计算的(      )。

A、 路面构造深度

B、 横向力系数

C、 弯沉代表值

D、 摆式摩擦系数

正确答案： B

- 由于保护层太薄或者不密实原因造成的混凝土缺陷是( )。

A、 麻面

B、 露筋

C、 蜂窝

D、 空洞

正确答案： B

- 桥梁基础形式一般可分为(  )。

A、 明挖基础、桩基础、沉井基础

B、 明挖基础、桩基础、沉入桩基础

C、 挖孔桩基、钻孔桩基、沉井桩基

D、 挖孔桩基、沉井基础、明挖基础

正确答案： A

- 公路工程一阶段设计是指( )。

A、 初步设计

B、 施工图设计

C、 技术设计

D、 都可以

正确答案： B

- 路基填方用土取“调”或“借”的界限距离称为( )。

A、 免费运距

B、 平均运距

C、 超运运距

D、 经济运距

正确答案： D

- 随沥青含量增加,沥青混合料试件流值将(  )。

A、 保持不变

B、 呈抛物线变化

C、 递减

D、 递增

正确答案： D

81、如果桥梁主要构件有较大缺损，严重影响使用功能，技术状况评定等级为(  )。

A、 2类

B、 3类

C、 4类

D、 5类

正确答案： C

82、某硅酸盐水泥凝结时间测定数据如下:开始拌和时间为10:00，试针下沉至距底板4mm+1mm时的时间为11:25，试针下沉0.5mm时的时间为13:45，则该水泥的终凝时间为(   )min。                                                                                                                                     A、 85

B、 225

C、 140

D、 390

正确答案： B

83、在高速公路的监控系统中，视频监控摄像头的主要作用不包括() 。

A、 实时监控交通流量，为交通管制提供依据

B、 监测路面损坏情况，指导养护计划

C、 辅助事故现场取证，提高应急响应效率

D、 自动识别并记录超速行驶车辆的车牌号

正确答案： D

84、关于公路隧道养护，若总体技术状况评定类别为1类，与之对应的土建结构描述为(  )。

A、 完好状态

B、 轻微破损

C、 中等破损

D、 严重破损

正确答案： A

- 集料的表观密度中的表观体积是指( )。

A、 集料的实体体积

B、 集料的孔隙体积和实体体积

C、 集料的开口孔隙体积和实体积

D、 集料的闭口孔隙体积和矿质实体体积

正确答案： D

- 土建结构技术状况值由0-3的分项有(  )。

A、 隧道洞口

B、 隧道洞门

C、 衬砌破损

D、 检修道

正确答案： D

- 关于黄土工程特征说法错误的是( )。

A、 颜色以黄色、褐黄色为主，有时呈灰黄色

B、 颗粒组成以粉粒(0.05-0.005mm)为主，含量一般在60%以上，几乎没有粒径大于0.25mm的颗粒

C、 孔隙比较大，垂直节理发育

D、 一般无肉眼可以看见的孔隙

正确答案： D

88、关于公路隧道养护，若土建结构评定类别为1类，那么技术状况评分(  )。

A、 ≥85

B、 ≥70，＜85

C、 ≥55，＜70

D、 ≥40，＜55

正确答案： A

89、硅酸盐水泥的抗淡水侵蚀能力较弱，主要是水化物中含有较多的(    )所致。

A、 石膏

B、 氢氧化钙

C、 水化硅酸钙

D、 水化铝酸钙

正确答案： B

90、根据公路等级和桥梁规模， 公路桥梁养护检查分为三个等级，特别重要的桥梁应按(  )级进行检查。

A、 I

B、 II

C、 III

D、 IV

正确答案： A

91、超声法检测混凝土结构内部缺陷，采用厚度振动式换能器平测，测距为(   )。

A、 两换能器中心的距离

B、 两换能器内边缘之间的距离

C、 两换能器外边缘之间的距离

D、 两换能器同侧之间的距离

正确答案： B

92、当构件的钢筋保护层厚度测点数为20时，其判定系数K P为( )。

A、 1.695

B、 1.645

C、 1.595

D、 1.685

正确答案： B

- 施工所需要的混凝土拌和物坍落度的大小主要由(  )来决定。

A、 水灰比和砂率

B、 水灰比和捣实方式

C、 骨料的性质、最大粒径和级配

D、 构件的截面尺寸大小,钢筋疏密,捣实方式

正确答案： C

- 桥面混凝土破损修复时，选择修复材料时主要考虑哪些因素（）。

- 材料成本

B、 材料来源

C、 材料性能

D、 材料重量

正确答案： C

95、路基填土高度小于1.0米的路堤叫矮路堤,矮路堤必须在边坡坡脚处设置(     )。

A、 边沟

B、 截水沟 
C.  都不对

D、 排水沟

正确答案： A

- 水泥混凝土面板出现唧泥病害时，可采用(    )。

A、 灌水处理

B、 磨平处理

C、 压浆处理

D、 不处理

正确答案： C

97、植树防护适用于各种土质边坡和风化极其严重的岩石边坡，边坡坡度不陡于(   )。

A、 1:1.5

B、 1:2

C、 1:0.5

D、 1:0.3

正确答案： A

- 判定水泥净浆初凝状态的依据是试杆下沉至距底板(    ) 。

A、 4±1mm

B、 5±1mm

C、 6±1mm

D、 7±1mm

正确答案： A

- 沥青软化点试验,升温速度是(  )。

A、 2.5℃/min

B、 5℃/min

C、 3℃/min

D、 10℃/min

正确答案： B

- 路肩的组成是( )。

A、 土路肩+硬路肩

B、 硬路肩+左侧路缘带

C、 硬路肩+右侧路缘带

D、 土路肩+硬路肩+左侧路缘带

正确答案： A

101、机械摊铺沥青混合料的虚铺系数比人工摊铺沥青混合料的(   )。

A、 大

B、 小

C、 相等

D、 不确定

正确答案： B

- 对于路面结构层厚度评定,下列说法中正确的是(    ) 。

A、 厚度代表值应大于或等于设计厚度

B、 厚度代表值应小于或等于设计厚度

C、 厚度代表值应大于或等于设计厚度减代表值允许偏差

D、 厚度代表值应小于或等于设计厚度减代表值允许偏差

正确答案： C

- 宜修建加筋土挡墙的路段是( )。

A、 挖方路段

B、 地形陡峭的山坡路段

C、 半填半挖路段

D、 地形平坦宽阔的填方路段

正确答案： D

- 配制混凝土用砂要求尽量采用(  )的砂。

A、 空隙率小

B、 总表面积小

C、 总表面积大

D、 空隙率小和 总表面积小

正确答案： D

105、高速公路、一级公路应该采用(      )路面。

A、 低级

B、 中级

C、 次高级

D、 高级

正确答案： D

- 公路隧道总体技术状况评定共划分为(  )类。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： C

- 当地基必须挖成台阶,台阶宽度不小于(         )m。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： B

- 沥青旋转薄膜加热试验后的沥青性质试验应在(  )内完成。

A、 72h

B、 96h

C、 48h

D、 24h

正确答案： A

109、纵断面图采用直角坐标,横坐标的比例采用1:2000,纵坐标采用( )。

A、 1:2000

B、 1:200

C、 1:1000

D、 1:3000

正确答案： B

110、针对桥梁技术状况评定为4类的桥梁，下列哪项维护管理措施是正确的(       )。

A、 进行日常小修保养，密切关注病害发展

B、 实施中修，修复可见的破损，加强监测频率

C、 必须立即进行大修或加固，采取交通管制措施，限制通行或封闭交通

D、 视具体情况可继续正常使用，安排定期检查即可

正确答案： C

- 高速公路、一级公路应满足( )的要求 。

A、 行车视距

B、 超车视距

C、 停车视距

D、 会车视距

正确答案： C

- (     )具有吸收、降低、汇集、排除地下水的功能。

A、 暗沟

B、 渗沟

C、 截水沟

D、 渗水井

正确答案： B

113、为避免车辆碰撞和伤及行人等，或因失误而驶出路外的事故发生，在各级公路的高路堤地段应设置(  )。

A、 警告标志

B、 辅助车道

C、 广告牌

D、 护栏

正确答案： D

- 路面磨耗指数是(  )。

A、 PCI

B、 RQI

C、 RDI

D、 PWI

正确答案： D

- 截水沟在平面上布置的特点是(  ) 。

A、 与水流方向平行

B、 与水流方向相交

C、 与水流方向垂直

D、 应地形而异

正确答案： C

116、《标准》规定(   )公路为改善行车条件，均需设缓和曲线。

A、 高速及一级公路

B、 二级公路

C、 三级公路

D、 三级及三级以上

正确答案： D

117、JGJT 152-2019中，钢筋间距和保护层厚度检测钻孔、剔凿时，不得损坏钢筋，实测应采用游标卡尺，量测精度应为(   )。                                                                                                                                     A、 0.1mm

B、 0.2mm

C、 0.5mm

D、 1mm

正确答案： A

118、为了保证汽车在凸形竖曲线上安全、迅速行驶所需的视距，要对竖曲线( )加以限制。

A、 半径

B、 长度

C、 最小半径和最小长度

D、 纵坡

正确答案： C

- 公路工程两阶段设计是指( ) 。

A、 初步设计和技术设计

B、 初步设计和施工图设计

C、 技术设计和初步设计

D、 技术设计和施工图设计

正确答案： B

- 沥青路面泛油的原因之一是(    )。

A、 油石比过小

B、 油石比过大

C、 油的标号太高

D、 油的标号太低

正确答案： B

- 微型无人驾驶航空器的最大平飞速度不能超过(    )。

A、 20千米/小时

B、 30千米/小时

C、 40千米/小时

D、 60千米/小时

正确答案： C

- 沥青老化后,在物理力学性质方面,表现为针入度(  )。

A、 减小

B、 升高

C、 不变

D、 不确定

正确答案： A

- 竖曲线线形一般采用的是( )。

A、 回旋线

B、 抛物线

C、 圆曲线

D、 螺旋线

正确答案： B

124、在高速公路及一级公路等汽车专用公路上，为防止行人横穿行车道而设置的防护设施，称为(  )。

A、 护栏

B、 标注

C、 隔离栅

D、 护墙

正确答案： C

125、水泥的主要原料是哪种矿物质（）。

A. 石灰石

B. 石英砂

C. 高岭土

D. 粘土

正确答案：A

- 检测沥青路面结构强度的设备是(  )。

A、 直尺

B、 平整度仪

C、 三米直尺

D、 贝克曼梁弯沉仪及弯沉车

正确答案： D

127、常见多旋翼民用无人驾驶航空器遥控器飞行挡位描述不正确的是(    )。

A、 运动挡提升了最大飞行速度

B、 平稳挡会限制速度，使民用无人驾驶航空器在拍摄过程中更稳定

C、 使用运动挡飞行时，民用无人驾驶航空器的飞行速度较普通挡相比将大幅度提升，为此造成刹车距离也相应地减少

D、 需要根据电机的转速进行换挡

正确答案： C

128、桥梁定期检查周期根据桥梁技术状况确定，应( )三年一次。

A、 不少于

B、 最多

C、 只能

D、 不多于

正确答案： A

129、在诸如狂风、暴雨和洪水等特殊自然现象发生之后，对(   )还应进行更大规模的经常检查。

A、 附属设施

B、 暴露性建筑物

C、 桥台

D、 基础

正确答案： B

- 软化点表示沥青的(  )性。

A、 温度敏感性

B、 热稳定性

C、 塑性

D、 粘滞性

正确答案： B

131、不能改善水泥混凝土路面抗滑性能的是( ) 。

A、 金刚石刻槽

B、 喷砂打磨

C、 加铺超薄磨耗层

D、 喷洒乳化沥青

正确答案： D

- 水泥混凝土路面加铺沥青面层的存在的最主要问题是(  )。

A、 反射裂缝

B、 沉陷问题

C、 脱落问题

D、 车辙问题。

正确答案： A

133、桥梁主要部件技术状况评定等级分为5个等级,次要部件技术状况评定等级分为( )个等级。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： C

- 下面哪种情况必须设置路面标线。(    )

A、 沥青路面

B、 三级公路

C、 四级公路

D、 高速公路

正确答案： D

- 对于流速过大或河床纵坡过大、冲刷严重的不通航小河， 在下游适当地点修筑拦砂坝，坝的高度、间距应根据河床的标高和纵坡确定，下游坝顶标高一般应与上游桥址处(  )标高相等。

A、 河床

B、 设计洪水位

C、 跨中桥面

D、 桥墩盖梁

正确答案： A

136、高速公路、一级公路的爬坡车道应紧靠车道的外侧设置。条件受限时，爬坡车道外侧侧硬路肩宽度应不小于(      )m。

A、 0.75

B、 1.0

C、 1.5

D、 2.0

正确答案： A

137、飞行无人机时可以在以下哪种区域可以进行指南针校准(  )。

A、 磁矿

B、 停车场

C、 带有地下钢筋的建筑区域

D、 草地

正确答案： D

- 通常情况下,SMA路面的木质素纤维不宜低于(    )的0.3%。

A、 沥青用量

B、 矿料用量

C、 矿粉用量

D、 沥青混合料总量

正确答案： D

- 沥青针入度试验中,标准针和针连杆组合件总质量为(    )。

A、 10g±0.05g

B、 25g±0.05g

C、 50g±0.05g

D、 100g±0.05g

正确答案： D

140、养护作业控制区应设置工程车辆专门的出入口，出入口应设在顺行车方向的 (    )  内。

A、 缓冲区

B、 工作区

C、 下游过渡区

D、 终止区

正确答案： C

- 桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离为(      )。

A、 净跨径

B、 计算跨径

C、 基础跨径

D、 标准跨径

正确答案： B

- 交通锥形状、颜色和尺寸应符合现行规定，布设在上游过渡区、缓冲区、工作区和下游过渡区。布设间距不宜大于10m，其中上游过渡区和工作区布设间距不宜大于(  )。

A、 4m

B、 3m

C、 2m

D、 1m

正确答案： A

143、在沥青路面的日常养护中，以下哪项措施主要是为了防止路面产生疲劳开裂和水损坏(       )。

A、 定期清扫路面，保持路面清洁

B、 及时修补路面坑槽和裂缝

C、 实施路面标志标线的复划

D、 更换损坏的路缘石和隔离栅

正确答案： B

144、对于浅显损坏层，且面积较大的缺陷，一般可采用(  )方法凿除缺损的混凝土。

A、 人工凿除

B、 气动工具凿除

C、 高压射水清除

D、 以上皆可

正确答案： C

- 环氧树脂类材料施工环境温度以( )为宜。

A、 0℃以上

B、 10℃±5℃

C、 15℃±5℃

D、 20℃±5℃

正确答案： D

- 关于混凝土的性质,下列哪一条是错误的(    ) 。

A、 气温越高,硬化速度越快

B、 抗剪强度比抗压强度低

C、 与钢筋的膨胀系数大致相同

D、 水灰比越大,强度越高

正确答案： D

- 影响混凝土骨料紧密堆积程度的关键因素是骨料的(      )。

A、 单粒形状

B、 粒径分布范围

C、 表面粗糙度

D、 最大颗粒尺寸

正确答案： B

- 高速公路石质路堤分层填筑时，松铺厚度一般为(  )。

A、 30cm

B、 50cm

C、 80cm

D、 100cm

正确答案： B

- 用于连接各个村庄与乡镇，主要供地方内部使用，技术标准相对较低的公路属于哪个等级(  )。

A.二级公路

B.三级公路

C.四级公路

D.五级公路

正确答案： C

- 桥面混凝土破损修复的质量标准中，以下哪项不是必须满足的(      )  。                                                                                                                                   A、 平整度要求

B、 强度要求

C、 美观度要求

D、 材料来源要求

正确答案： D

151、在路基边坡养护中，对于中等高度边坡出现的局部小型坍塌，常用的处理方式是(  )

A、 明挖基础、桩基础、沉井基础

B、 明挖基础、桩基础、沉入桩基础

C、 挖孔桩基、钻孔桩基、沉井桩基

D、 挖孔桩基、沉井基础、明挖基础

正确答案： A

152、普通混凝土用砂的细度模数范围一般在(  ),以其中的中砂为宜。

A、 3.7~3.1

B、 3.0~2.3

C、 2.2~1.6

D、 3.7~1.6

正确答案： D

- 隧道养护作业控制区中交通锥的布设间距不宜大于(  )m，缓冲区和工作区照明应满足养护作业照明要求。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： B

- 伸缩装置升级改造时间，一般选择在( )两季进行。

A、 春、夏

B、 夏、秋

C、 春、秋

D、 秋、冬

正确答案： C

- 悬索桥吊索的养护与维修，下列(  )说法不符合规定。

A、 断丝数大于索体钢丝总数的 5%，应更换吊杆

B、 吊杆上安装的制振十字撑断裂， 必须及时更换

C、 索夹滑移对吊杆的受力将不产生影响

D、 当索夹螺杆、螺母、垫圈经评估需要更换时，应逐个更换

正确答案： C

- 制作电磁感应法钢筋探测仪校准试件时，埋入试件中的钢筋应和试件表面(   )。

A、 垂直

B、 交叉

C、 不作要求

D、 平行

正确答案： D

157、在桥梁技术状况评定标准中，二类桥桥面铺装伸缩缝状态描述不正确的一项是(   )。

A、 铺装层10%以内的表面有纵横裂缝，间距大于1.5m，有浅坑槽、波浪

B、 防水层基本完好，泄水管堵塞，周围渗水

C、 伸缩缝普遍缺损，铺装碎边严重

D、 桥头轻度跳车，台背路面下沉在2cm以内

正确答案： C

158、除借用对向车道通行的高速公路及一级公路养护作业外，工作区的最大长度不宜超过(  )。

A、 4km

B、 3km

C、 2km

D、 1km

正确答案： A

159、春融季节沥青路面出现开裂后，如不及时处理，容易发展为( )。

A、 坑槽

B、 浅坑洞

C、 深坑洞

D、 车辙

正确答案： A

- 平均纵坡控制的路段为( )。

A、 相对高差在200米以上的路段

B、 越岭线路段

C、 相对高差在500米以上的路段

D、 山脊线路段

正确答案： B

- 长期养护作业指定点作业时间(  )的各类养护作业。

A、 大于30分钟且小于等于4小时

B、 大于4小时且小于等于24小时

C、 大于24小时小于等于48小时

D、 大于24小时

正确答案： D

- 平整度主要反映了路面的(  )性能。

A、 安全

B、 舒适

C、 抗滑

D、 经济

正确答案： B

- 对于浅层或损坏面积较小的构件，一般可采用(  )方法凿除表层缺损的混凝土。

A、 人工凿除

B、 气动工具凿除

C、 高压射水清除

D、 以上皆可

正确答案： A

164、钢筋混凝土梁中作为非结构性裂缝， 因其对(  )存在不利影响，当其裂缝宽度超过一定限值时， 亦应适时进行处理。

A、 结构承载能力

B、 结构刚度

C、 结构安全

D、 结构耐久性

正确答案： D

- 石料的抗压强度是以标准试件在(     )状态下,单轴受压的极限抗压强度来表示的。

A、 潮湿

B、 干燥

C、 自然

D、 饱水

正确答案： D

- 以下哪种材料不属于混凝土快修修补材料的范畴(      )。

A、 快硬水泥

B、 速凝砂浆

C、 高性能混凝土

D、 膨胀剂

正确答案： C

- 《公路工程技术标准》规定单孔跨径小于( )时为涵洞。

A、 5m

B、 6m

C、 8m

D、 4m

正确答案： A

168、公路技术状况检测与调查应以(  )m路段长度为基本检测(或调查)单元。

A、 100

B、 500

C、 1000

D、 5000

正确答案： C

169、下列哪项通常不被视为公路桥涵日常养护管理的关键内容 (        )。

A、 A.维护桥涵构造物灾害应急响应计划的更新与实施

B、 桥梁美学装饰照明的安装与维护

C、 定期对桥涵进行检查、评估其结构状态

D、 建立并维护包含历史检修数据的桥涵档案系统

正确答案： B

170、如果无民事行为能力人操控微型民用无人驾驶航空器，应当由谁现场指导(   )。

A、 家庭监护人

B、 具有完全民事行为能力且符合微型、轻型无人驾驶航空器安全操控要求的人

C、 政府监管部门

D、 现场安保部门

正确答案： B

- 路面跳车指数是(  )。

A、 SFC

B、 PBI

C、 MPD

D、 IRI

正确答案： B

- 混凝土水灰比值在一定范围内越大,则其强度(  )。

A、 越低

B、 越高

C、 不变

D、 无影响

正确答案： A

173、坑槽较深修补时需分层开挖，层间形成阶梯搭接，搭接宽度不小于(    )。

A、 10cm

B、 15cm

C、 20cm

D、 30cm

正确答案： C

- 道路硅酸盐水泥的特点是(      ) 。

A、 抗压强度高

B、 抗折强度高

C、 释热量低

D、 水化速度快

正确答案： B

175、轻、中等及重交通公路路面结构层以下0.3~0.8m内的路基部分称为( )。

A、 上路床

B、 下路床

C、 上路堤

D、 下路堤

正确答案： B

176、现称量500g砂样进行筛分试验,应要求所有各筛的分计筛余质量和筛底的总质量与500g砂样之差不得超过()g,否则,应重新进行试验。                                                                                                                                     A、 0.1

B、 0.5

C、 1

D、 5

正确答案： D

177、桥梁火灾后，钢筋混凝土构件的热损伤可分为( )等级。                                                                                                                                                                                                                                                                     A、 三个

B、 四个

C、 五个

D、 六个

正确答案： B

- 对于新建二、三、四级公路路基设计标高一般指( )

A、 公路中心线标高

B、 行车道中线标高

C、 未超高和加宽之前的路肩边缘标高

D、 超高和加宽之前的路肩边缘标高

正确答案： C

- 桥梁的经常检查主要指对桥面设施、上部结构、下部结构和附属构造物的技术状况进行日常巡视检查，及时发现缺损并进行(  )工作。

A、 记录

B、 小修保养

C、 针对病害的专门检测

D、 评定桥梁使用功能

正确答案： B

- 关于WR计算公式正确的是(  )。

A、 -MPD

B、 +MPD

C、

D、

正确答案： D

181、为公路养护所设置的交通管理区域中，设置在最前方的是( )。

A、 缓冲区

B、 警告区

C、 过渡区

D、 工作区

正确答案： B

182、信号经采集、调理模块、A/D转换后，经()传输到计算机或仪器仪表中进行处理，这样就形成了一个简单的信号采集系统。

A、 总线

B、 网络

C、 分线

D、 无线

正确答案： A

- 不属于沥青路面病害类型的是(  )。

A、 拥包

B、 沉陷

C、 坑槽

D、 板角断裂

正确答案： D

- 关于桥梁水毁对策，下列(  )说法不符合规定。

A、 对防洪能力评定为弱或差的桥梁，应根据情况于每年汛期前及时维修加固

B、 调治构造物应结合抗洪能力评定工作设置，往往一劳永逸

C、 在汛期应加强对桥梁的巡查

D、 在漂浮物较多的河流，为了避免漂浮物撞击桥墩，可在桥墩前一定距离设置防撞设施

正确答案： B

- 对于二、三、四级公路的越岭路线,相对高差为200-500m范围内的平均纵坡不宜大于(      )。

A、 5%

B、 6.5%

C、 5.5%

D、 7%

正确答案： C

- 桥梁墩台病害中，墩身轻微裂缝、腐蚀、空洞、剥落，轻微倾斜等现象，其损坏程度为( )。

A、 轻度损坏

B、 中度损坏

C、 重度损坏

D、 危险损坏

正确答案： B

- 不属于混凝土路面接缝类型的是 (  )。

A、 胀缝

B、 缩缝

C、 施工缝

D、 沉降缝

正确答案： D

188、回弹仪按回弹冲击能量大小分为中型、高强型和重型，普通混凝土抗压强度大于C50时，通常采用( )。

A、 普通回弹仪

B、 高强回弹仪

C、 重型回弹仪

D、 以上都可以

正确答案： B

- 不属于多锤头破碎技术的缺点的是(    )。

A、 会破坏路基伤害路基

B、 会破坏路基以下或者周边的设施

C、 噪音很大

D、 不能作为基层使用

正确答案： D

190、为了汽车行车安全，应使驾驶员能看到前万一定距离的路面，以便发现障碍物或迎面来的车辆及时刹车或避让，这一定的距离称为(   )。                                                                                                                                     A、 行车视距

B、 停车视距

C、 超车视距

D、 安全距离

正确答案： A

191、如果无民事行为能力人操控微型民用无人驾驶航空器，应当由谁现场指导(   )。

A、 家庭监护人

B、 具有完全民事行为能力且符合微型、轻型无人驾驶航空器安全操控要求的人

C、 政府监管部门

D、 现场安保部门

正确答案： B

- 土质填筑路堤时，(  )是下列土中较理想的筑路材料。

A、 粉性土

B、 亚砂土

C、 粘土

D、 腐植土

正确答案： B

193、采用超声波与冲击弹性波双面透射法检测混凝土内部缺陷时，哪一类检测媒介对小缺陷识别能力强(  )。

A、 超声波

B、 冲击弹性波

C、 超声波或冲击弹性波

D、 不确定

正确答案： A

194、桥梁的经常检查主要指对桥面设施、上部结构、下部结构和附属构造物的技术状况进行(   )，及时发现缺损并进行小修保养工作。                                                                                                                                     A、 定期跟踪

B、 专门检验

C、 日常巡视检查

D、 应急检查

正确答案： C

195、绿化保存率是指栽植后成活(     )的株数(m2、丛、延米)占总栽植株数的百分数。

A、 三年及以上

B、 两年及以上

C、 一年及以上 
C. 四年及以上

正确答案： B

196、公路工程行业标准体系中，《公路桥涵设计通用规范》属于(  )。

A、 强制性标准

B、 推荐性标准

C、 综合标准

D、 管理标准

正确答案： A

197、下列选项中，不能采用非金属超声波探测仪检测的项目是(    )。

A、 混凝土内部钢筋锈蚀情况

B、 混凝土强度

C、 裂缝宽度

D、 桩基完整性检测

正确答案： A

- 下列不是混凝土材料和结构具有的特点:(  )

A、 结构形状多样

B、 尺寸大小差异很大

C、 材质差异较大

D、 材质均匀各向同性

正确答案： D

- 关于钢管拱、钢-混凝土组合结构拱桥养护与维修，下列(  )说法不符合规定。

A、 拱肋、吊杆和锚头应保持清洁，宜定期对拱肋表面涂装进行修复

B、 钢管混凝土结构存在管内混凝土脱空时，直接钻孔注入填充材料 
再封闭钻孔

C、 应及时排出锚头防护罩内积水和拱座处积水

D、 吊杆应加强横向冲击防护，并注意防水、防锈

正确答案： B

- 以下不是多旋翼无人机在公路作业中的优势（      ） 。

A、 续航时间长

B、 可近距离拍摄

C、 能悬停拍摄

D、 起降简单

正确答案： A

- 以下关于S波、P波和R波三者波速的关系正确的是( )。

A、 ＞  ＞

B、 ＞  ＞

C、 ＞  ＞

D、 ＞ ＞

正确答案： B

202、对于钢筋混凝土结构，内部裂缝压力灌浆所用的水泥强度等级一般不低于( )。

A、 32.5

B、 32.5R

C、 42.5

D、 42.5R

正确答案： C

203、不属于沥青混凝土加铺层技术改造混凝土路面的优点( )

A、 发挥利用旧水泥路面的强度

B、 改善路面的使用性能

C、 改善夜间行车视线

D、 对交通及环

正确答案： C

204、会车视距约等于( )。

A、 停车视距

B、 停车视距的一半

C、 停车视距的4倍

D、 停车视距的2倍

正确答案： D

205、在公路隧道养护中，对隧道内灯具的照度和均匀度进行定期检测的主要目的是()。

A、 保证隧道内美观

B、 预防灯具故障，减少能耗

C、 提升隧道内光线的舒适度，确保行车安全

D、 检查隧道通风系统的有效性

正确答案： C

206、中砂的细度模数范围通常是()。

A、 3.0~2.3

B、 3.7~3.1

C、 2.2~1.6

D、 2.2—1.6

正确答案： A

207、伸缩装置升级改造时，锚固区混凝土强度符合设计要求，当设计无要求时，一般不低于(  )。

A、 C30

B、 C40

C、 C50

D、 C60

正确答案： B

208、超声回弹综合法测试混凝土强度时，结构或构件的每一测区，宜先进行___测试，后进行___测试( )。

A、 回弹 超声

B、 超声 回弹

C、 超声回弹综合测试 钻芯

D.  钻芯  回弹

正确答案： A

209、按地层条件不同，隧道一般可分为( )。

A、 岩石隧道、土质隧道

B、 水底隧道、城市道路隧道、山岭隧道

C、 矿山法施工隧道、明挖法施工隧道、盾构法

D、 公路隧道、铁路隧道

正确答案： A

210、测定吸水率0.5%~2%的沥青混合料的毛体积密度,采用(   )测定。

A、 蜡封法

B、 水中重法

C、 真空法

D、 表干法

正确答案： D

211、沥青路面出现车辙和波浪拥包现象，通常需要采取什么养护措施(   )。

A、 罩面补强

B、 微表处处理

C、 重新铺设面层

D、 裂缝灌缝修补

正确答案：  C

212、纵断面采用直角坐标,以纵坐标表示( ),其采用比例为( )。

A、 里程桩号、1:2000

B、 地面线、1:200

C、 高程、1:200

D、 设计线、1:2000

正确答案： C

213、无人机进行公路养护作业中数据采集时通过()部件控制相机朝向获取不同角度的照片。

A、 云台

B、 飞机姿态

C、 调整焦距

D、 陀螺仪

正确答案： A

214、公路勘测设计根据路线的设计和要求,可分为一阶段、两阶段设计和三阶段设计,对于技术上复杂而又缺乏经验的建设项目或建设项目中的个别路段、特大桥、互通式立体交叉、隧道等,应采用( )

A、 一阶段设计

B、 两阶段设计

C、 三阶段设计

D、 都可以

正确答案： C

215、一般公路在旧路改建时的超高构成可采用( )。

A、 内边轴旋转

B、 中轴旋转

C、 外边轴旋转

D、 以上答案都有可能

正确答案： B

216、路面结构层位中起主要承重的是哪一层(  )。

A、 面层

B、 基层

C、 垫层

D、 磨耗层

正确答案： B

217、标志缺损，其中轮廓线和百米桩应每(  )个损坏算1处。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： B

218、在交通工程养护中，关于交通标志牌定期清洗和检查的重要意义，下列说法不正确的是()。

A、 保持标志牌的反光性能，夜间视认性良好

B、 及时发现并更换破损或信息错误的标志牌

C、 防止标志牌因长时间暴露而褪色，影响辨识度

D、 清洗和检查不会延长标志牌的使用寿命

正确答案： D

219、桥梁荷载内力由桥面依次传递到(   )。

A、 上部结构、墩台、基础、地基

B、 墩台、上部结构、基础、地基

C、 地基、基础、墩台、上部结构

D、 上部结构、墩台、地基、基础

正确答案： A

220、路基构造物损坏中，局部基础淘空、墙体脱空、轻度裂缝、鼓肚、下沉等，损坏程度是(    )。

A、 轻度损坏

B、 中度损坏

C、 重度损坏

D、 超重度损坏

正确答案： B

221、高速公路特大桥设计洪水频率为( )年一遇。

A、 50

B、 100

C、 200

D、 300

正确答案： A

222、下列不属于土方路基修复实测项目的是(  )。

A、 压实度

B、 弯沉值

C、 纵断高程

D、 中线偏位

正确答案： D

223、用游标卡尺法测量颗粒最大长度方向与最小厚度方向的尺寸之比,大于(         )的颗粒为针片状颗粒。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 5

正确答案： C

224、乳化沥青在使用时，写其他材料接触，受大气影响，其中的水分被排挤、离析、蒸析，沥青逐渐恢复到原来所具有的性能，称为(    )。

A、 乳化

B、 液化

C、 破乳

D、 粘性

正确答案： C

225、每年春季或秋季，宜在乔木树干上距地面(         )高度范围内刷涂白剂。

A、 0.5~1m

B、 1~1.5m

C、 1.5~2m

D、 2~2.5m

正确答案： B

226、关于汛期资料调查与收集应满足的要求，下列(  )说法不符合规定。

A、 桥梁所处河道是否稳定，水流有无变化，桥梁下游是否发生冲刷

B、 桥下有无杂草

C、 桥梁上游附近有无水库及设计标准，是否存在安全隐患

D、 每两年应对公路桥梁进行一次预防水毁的检查

正确答案： D

227、关于公路桥梁一旦被洪水冲毁而中断交通，需修筑便道、便桥的规定，下列(  )说法不符合规定。

A、 便道、便桥设置应因地制宜、施工方便，有利于快速建成

B、 便桥应尽量采用结构简易的小跨径桥型，必须满足承载能力和泄洪能力的要求

C、 在宽滩性河流上修筑便道、便桥时，可采用漫水式，并只需对便道上游边坡作防冲处理

D、 便道、便桥宽度可根据通行要求确定，一般不小于 4.5m

正确答案： C

228、钢筋混凝土梁主筋附近竖向裂缝宽度限值是( )。(

A、 0.2mm

B、 0.25mm

C、 0.3mm

D、 0.5mm

正确答案： B

- 路面抗滑性能指数SRI计算公式正确的是(  )。

正确答案： A

230、积水管放入沟槽时，其底部应平顺，横向出水管的坡度应(  )纵向排水坡度。

A、 大于

B、 小于

C、 等于

D、 大于或等于

正确答案： D

231、若检测发现斜拉索振幅过大，下列(  )说法不符合规定。

A、 若没设置减振措施时应增设减振设施，如设置外置阻尼器等

B、 若已设置减振措施时应增设减振设施，应检查其有效性，进行修复或更换

C、 直接更换斜拉索和减振装置

D、 对于外置阻尼器，应结合构造、型式进行维修

正确答案： C

232、为了弥补水泥混凝土板边强度不足在车行道边缘设置(    )。

A、 传力杆

B、 角隅钢筋

C、 边缘钢筋

D、 钢筋网片

正确答案： C

233、关于汛期的水文观测，下列(  )说法不符合规定。

A、 一般观测只记录当年最高洪水位

B、 水位观测一般采用水尺测读，水尺可设置在桥台、桥墩，但不能设置在调治构造物上

C、 未设置水尺的，可用水准仪巡回测量洪水线高程

D、 流速和流向观测可采用浮标法

正确答案： B

234、弹性波中，下面哪个成分的波能够在水中传播( )

A、 P波

B、 S波

C、 R波

D、 以上都不是

正确答案： A

235、砂浆用石灰应纯净，燃烧均匀，熟化透砌，一般采用石灰膏和熟石灰。淋制石灰膏时，要用网过滤，要有足够的熟化时间，一般为( )天以上。

A、 5

B、 7

C、 10

D、 14

正确答案： D

236、关于塑料排水板法处治软基说法错误的是(  )。

A、 施工速度快 ，效率高

B、 费用较低

C、 需设置水平排水砂垫层

D、 对土扰动大

正确答案： D

237、沥青针入度指数PI表示沥青的(  )。

A、 温度敏感性

B、 热稳定性

C、 塑性

D、 粘滞性

正确答案： A

238、某三级公路路面面层采用沥青混凝土,路基填料为黏性土,路基压实度标准应采用 ( )公路的规定值。

A、 一级

B、 二级

C、 三级

D、 四级

正确答案： B

239、公路按其任务、性质和交通量分为( )个等级。

A、 五

B、 四

C、 三

D、 二

正确答案： A

240、为公路养护作业所设置的交通管理区域，分为(    )区域。

A、 三个

B、 四个

C、 五个

D、 六个

正确答案： D

241、关于高速公路,正确的是( )

A、 混合交通车流内部干扰大

B、 对向车辆无分隔行驶

C、 侧向干扰大

D、 严格控制出入

正确答案： D

242、大中桥上的纵坡不宜大于(       )%。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： B

243、隧道内出现严重渗漏水情况时，应优先采取的养护措施是(  )。

A、 及时刨除渗漏水结冰部分，并彻底整改

B、 采用植物防护，种植攀爬类植物以稳固土壤

C、 清理坍塌土方后，对裸露边坡进行削坡并植草防护

D、 设置大型排水设施，预防进一步水土流失

正确答案： A

244、长隧道是指( )。

A、 3000≥L＞1000

B、 2000≥L＞1000

C、 3000≥L＞1500

D、 1000≥L＞500

正确答案： A

245、沥青路面横向裂缝损坏按长度计算，检测结果应用影响宽度(  )。换算成损坏面积。(

A、 0.1m

B、 0.2m

C、 0.4m

D、 1.0m

正确答案： B

246、微表处必须采用(     )沥青。

A、 改性乳化沥青

B、 普通乳化沥青

C、 液体石油沥青

D、 煤沥青

正确答案： A

247、沸煮法检测水泥的体积安定性是检测水泥中(     )含量是否过高。

A、 游离氧化钙

B、 游离氧化镁

C、 三氧化硫

D、 氢氧化钙

正确答案： A

248、对压力灌浆修补裂缝的工艺描述不正确的是( )。

A、 压风(水)试验是检验孔眼畅通情况和止浆效果

B、 灌浆前应用水泥砂浆或环氧胶泥粘贴裂缝，进行止浆堵漏处理

C、 灌浆所用水泥强度等级一般不低于32.5

D、 对混凝土结构灌浆所用水泥强度等级一般不低于42.5

正确答案： C

249、以下不属于有机类灌浆材料的是( )。

A、 丙烯酰胺类

B、 甲基丙烯脂类

C、 水玻璃类

D、 环氧树脂类

正确答案： C

250、公路是一条带状的三维空间结构物,它的中线任意一点的法向剖面称为公路路线在该点的( )

A、 公路路线平面

B、 公路路线纵断面

C、 公路路线横断面

D、 平曲线

正确答案： C

251、抗压芯样试件宜使用直径为( )mm的芯样，且其直径不宜小于骨料最大粒径的(     )倍。

A、 100，3

B、 150，3

C、 100，4

D、 150，4

正确答案： A

252、胶粘剂注入裂缝(      )固化期后，可进行效果检验。

A、 24h

B、 7d

C、 14d

D、 24d

正确答案： B

- 在公路修复养护中，针对沥青路面出现大面积坑槽病害，应采取的措施是（     ）。

A. 裂缝灌缝

B. 局部封面处理

C. 铣刨重铺

D. 稀浆封层

正确答案：C

254、关于混凝土的性质,下列哪一条是错误的(  )。

A、 气温越高,硬化速度越快

B、 抗剪强度比抗压强度低

C、 与钢筋的膨胀系数大致相同

D、 水灰比越大,强度越高

正确答案： D

255、下列抗滑方法中是在路面干燥状态下测定的是(    )。

A、 手工铺砂法

B、 横向力系数测试系统测试路面摩擦系数方法

C、 摆式摩擦仪法

D、 数字式摆式仪测试路面摩擦系数方法

正确答案： A

256、道路石油沥青按(    )划分为七个标号。

A、 溶解度

B、 软化点

C、 针入度

D、 黏度

正确答案： C

257、土基压实时，应(  )。

A、 先重后轻

B、 先轻后重

C、 先后一致

D、 没有规定

正确答案： B

258、路面损坏状况指数是(  )。

A、 PCI

B、 RQI

C、 RDI

D、 PWI

正确答案： A

259、水泥砂浆涂抹封闭表面裂缝时，其水泥的强度等级不低于( )号。

A、 32.5

B、 32.5R

C、 42.5

D、 42.5R

正确答案： A

260、基层的裂缝及老路面上原先的裂缝或接缝会在新铺沥青面层上相同位置重新出现叫( )。

A、 龟裂

B、 缩缝

C、 反射裂缝

D、 胀缝

正确答案： C

261、多轴飞行器飞控计算机的功能不包括( )。

A、 稳定飞行器姿态

B、 接收地面控制信号

C、 导航

D、 自主飞行控制

正确答案： B

262、对混凝土桥梁主要构件或主要受力部位，应布设测区检测钢筋锈蚀电位，每一测区的测点数不宜少于(  )个。

A、 20

B、 30

C、 40

D、 50

正确答案： A

263、当混凝土保护层厚度值过小时，有些钢筋探测仪无法进行检测或示值偏差较大，可采用()。

A、 此情况无法进行无损检测

B、 将钢筋直径设置成比实际值大些

C、 在探头下附加已知厚度的垫块来人为增大保护层厚度的检测值

D、 将探头悬空固定高度进行检测

正确答案： C

264、利用冲击弹性波对混凝土结构厚度进行检测时，下列厚度中，最薄能够检测哪一项(  )

A、 0.01m

B、 0.1m

C、 1m

D、 10m

正确答案： B

265、沥青混合料动稳定度的试验温度是(   )。

A、 50℃

B、 60℃

C、 80℃

D、 100℃

正确答案： B

266、混凝土拌和物的和易性是一项综合性质,包括(  )。(

A、 流动性、保水性、抗渗性

B、 流动性、粘聚性、耐水性

C、 流动性、粘聚性、保水性

D、 粘聚性、保水性、抗冻性

正确答案： C

267、三级、四级公路网级沥青路面技术状况指数(PQI)应满足(  )要求，当其不满足要求时，应合理安排养护计划，并采取综合养护措施。(

A、 ≥80

B、 ≥85

C、 ≥90

D、 ≥95

正确答案： A

268、混凝土标号(例:C30)一般代指的混凝土哪项强度指标(     )。

A、 抗劈裂强度

B、 抗压强度

C、 抗拉强度

D、 抗弯强度

正确答案： B

269、石料的软化系数是石料()与石料干燥状态下的单轴抗压强度的比值。

A、 饱水状态下的单轴抗拉强度

B、 饱水状态下的单轴抗压强度

C、 自然状态下的单轴抗拉强度

D、 自然状态下的单轴抗压强度

正确答案： B

270、对于地下水位较高、且有重载交通行驶的路面,为隔绝地下水上升影响路面稳定性,应在路基顶面设置( )。

A、 反滤层

B、 垫层

C、 稀浆封层

D、 透层

正确答案： B

271、水泥混凝土路面裂缝修补损坏按长度计算，检测结果应用影响宽度(  )。换算成损坏面积。

A、 0.1m

B、 0.2m

C、 0.4m

D、 1.0m

正确答案： B

272、下列关于隧道混凝土衬砌冲击弹性波波速的测试中，在已知衬砌厚度时，优先选用的方法是(  )

A、 冲击回波法

B、 透射法

C、 平测法

D、 面波法

正确答案： A

273、将公路桥梁的防洪能力可划分为(  )个等级。

A、 二

B、 三

C、 四

D、 五

正确答案： C

274、下列( )不属日常巡查内容。

A、 桥路连接处是否异常

B、 桥面铺装、 伸缩缝是否有明显破损

C、 桥梁荷载试验

D、 标志标牌是否完好

正确答案： C

275、影响沥青路面抗滑性能的因素是( )。

A、 集料耐磨光性

B、 沥青用量

C、 沥青含蜡量

D、 前三个均是

正确答案： D

276、关于公路隧道养护，若总体技术状况评定类别为3类，与之对应的土建结构描述为(  )。

A、 完好状态

B、 轻微破损

C、 中等破损

D、 严重破损

正确答案： C

277、公路绿化中，苗圃用地的土层厚度不应小于(   )，地下水位在1.5~2.5m为宜。

A、 40~50cm

B、 60~70cm

C、 80~90cm

D、 90~100cm

正确答案： A

278、普通混凝土立方体强度测试,采用100㎜*100㎜*100㎜的试件,其强度换算系数为(  )。

A、 0.9

B、 0.95

C、 1.05

D、 1.5

正确答案： B

279、沥青与矿料粘附性试验适用于评定集料的(  )。

A、 抗压能力

B、 抗拉能力

C、 抗水剥离能力

D、 吸附性

正确答案： C

280、桥梁抗震性能评价，评价流程和方法可按( )进行。

A、 《公路工程抗震规范》

B、 《公路桥梁抗震设计细则》

C、 《公路桥梁加固技术规范》

D、 《公路桥梁抗震性能评价与抗震加固技术指南》

正确答案： D

281、以下哪种测试方法不能测试混凝土的内部缺陷(     ) 。

A、 超声波法

B、 红外成像法

C、 冲击弹性波法

D、 电磁波法

正确答案： B

282、社会主义职业道德的核心是(    )。

A、 集体主义

B、 爱国主义

C、 为人民服务

D、 遵守法纪

正确答案： C

283、根据桥梁技术状况分类，确定相应的养护措施，说法错误的一项是(   )。(

A、 一类桥梁正常养护

B、 二类桥需要小修

C、 三类桥梁需进行中修，酌情进行交通管制

D、 四类桥梁需要进行改建或重建，及时关闭交通

正确答案： D

284、从事非经营性飞行活动时，哪类无人驾驶航空器不需要依法投保责任保险(    )。

A、 小型

B、 轻型

C、 中型

D、 大型

正确答案： B

285、进行桥梁橡胶支座更换作业，较为适宜的季节通常选取在()  。

A、 春末与夏初 。

B、 盛夏与初秋

C、 秋末与冬初

D、 冬末与春初

正确答案： A

286、桥梁经常检查以直接目测为主，配合(    )测量。

A、 简单工具

B、 结构计算

C、 精密仪器

D、 水准仪

正确答案： A

287、当地基必须挖成台阶,台阶的底面应向内倾斜( )。

A、 1%-2%

B、 3%-2%

C、 2%-4%

D、 1%-4%

正确答案： C

288、操作无人机进行公路养护作业时,需要在站台楼顶起飞有可能遇到什么问题 ( ) 。

A、 指南针干扰

B、 限高不影响

C、 GNSS 信号强

D、 信号强度增加

正确答案： A

289、在半无限体的表面激振，能量最大，传播距离最远的是(  ) 。

A、 L波

B、 P波

C、 S波

D、 R波

正确答案： D

290、对下列厚度混凝土结构进行缺陷检测，可采用超声法检测的是(     ) 。

A、 0.1~1m

B、 0.5-10m

C、 0.5~100m左右

D、 0.1~50m

正确答案： A

291、下列检测项目主要使用时域分析的是(    )。

A、 冲击回波法检测混凝土结构内部缺陷。

B、 相位反转法检测混凝土结构裂缝深度。

C、 反射法检测锚杆长度。

D、 电磁感应法检测混凝土结构保护层厚度。

正确答案： C

292、桥面混凝土破损修复后，通常需要多长时间进行养护() 。

A、 几天

B、 几小时

C、 几周

D、 几个月

正确答案： A

293、当测试对象较薄，激振信号与反射信号不能很好分离时，通过( )的方法可以算出一次反射的时间(即周期)，据此即可测出对象的厚度。

A、 波速分析

B、 时间分析

C、 能量衰减分析

D、 频谱分析

正确答案： D

- 在隧道养护中，发现衬砌出现大面积开裂、剥落或渗漏水严重时，应采取哪种养护措施(       )。

A.衬砌背后注浆

B.回填灌浆

C.衬砌表面防水处理

D.直接表面刷漆

标准答案：A

295、公路网公路技术状况评定时，应采用路线内所有评定单元MQI的(     )作为该路线的MQI。

A、 算术平均值

B、 加权平均值

C、 总和

D、 极差

正确答案： B

296、桥梁的经常检查，主要由(    )的桥梁养护工程师进行。

A、 桥梁设计单位

B、 桥梁检测单位

C、 桥梁管养单位

D、 桥梁施工单位

正确答案： C

297、下列那个是标准弯沉检测方法(    )。

A、 贝克曼梁法

B、 自动弯沉仪

C、 落锤式弯沉仪

D、 断面检测车

正确答案： A

298、水泥混凝土路面整块面板翻修施工时，基层损坏部分应(    )。

A、 直接整平压实

B、 挖松

C、 清除并整平压实

D、 保留

正确答案： C

299、混凝土快修修补材料通常用于哪种情况(       )  。

A、 大面积混凝土破损

B、 轻微混凝土表面缺陷

C、 深层混凝土裂缝

D、 桥梁结构加固

正确答案： B

300、在陡坡路段的边坡上植草是(    )。

A、 行车需要

B、 避免牲畜踩踏

C、 便于路面排水

D、 防止冲刷

正确答案： D

301、设计车速V≥60km/h时,同向曲线间的直线最小长度以不小于( )为宜。

A、 2V(m)

B、 2V(km)

C、 6v(m)

D、 6v(km)

正确答案： C

302、高速与公路及一级公路日常巡查时作业车辆速度(  )，同时应开启车辆闪光灯与闪光箭头。

A、 不宜小于60km/h

B、 不宜大于60km/h

C、 不宜大于80km/h

D、 不宜小于80km/h

正确答案： B

303、对于钢筋混凝土箱型梁，(  )合理设置对结构本身而言尤其重要，由于箱室内外温差将导致结构表层产生较大的附加应力，温差过大容易引起结构开裂，在设计及养护过程中，发现类似问题要及时处理。

A、 通气孔

B、 伸缩缝

C、 横隔板

D、 横向预应力

正确答案： A

304、沥青砼路面中碎石选用时应选用耐磨、有棱角和与沥青粘结力较强的(   )。

A、 酸性石料

B、 碱性石料

C、 中性石料

D、 不要求

正确答案： B

305、桥头搭板损坏及桥头引道出现不均匀沉降，其养护维修需从(  )方面入手。

A、 桥梁

B、 道路

C、 桥梁与道路

D、 通行车辆

正确答案： C

306、衬砌加固用喷射混凝的强度等级不应低于(  )。

A、 C15

B、 C20

C、 C25

D、 C30

正确答案： C

307、块石应大致方正，其厚度不小于15cm，宽度和长度相应为厚度的(  )倍和1.5-3.0倍较为合适。

A、 1.0-2.0

B、 1.0-2.5

C、 1.5-2.0

D、 1.5-2.5

正确答案： C

308、当钢筋混凝土梁件产生应力裂缝时，可采用( )方法使裂缝封闭。

A、 表面喷浆

B、 填缝

C、 表面涂抹

D、 打箍加固封闭法

正确答案： D

309、在公路养护作业中，关于工作区设置的说法，哪个是正确的(   )。

A、 工作区必须设置在上游过渡区之前，并且用路栏或锥形标明确标示出作业边界。

B、 缓冲区的最小长度应保证车辆可以毫无减速地驶过，一般不小于100米。

C、 下游过渡区的长度应保证车辆可以从工作区的速度平稳减速到正常行驶速度，通常与缓冲区长度相等。

D、 警告区的长度应基于车辆在该路段的行驶速度，确保驾驶员有足够的时间反应并安全减速，一般每公里行驶速度需要1秒的预警时间。

正确答案： D

310、下列不是水泥混凝土路面病害的是。

A、 板角断裂

B、 板块脱空

C、 唧泥

D、 车辙

正确答案： D

311、下列关于软土地区路基病害处治方法中，错误的是(   )。

A、 降低水位

B、 置换法

C、 反压护道

D、 提高路基

正确答案： D

312、路面行驶质量指数是(  )。

A、 PCI

B、 RQI

C、 RDI

D、 PWI

正确答案： B

313、路面路拱横坡度设置的主要目的是(     )。

A、 施工方便

B、 外观美观

C、 利于行车

D、 利于排水

正确答案： D

314、钢筋混凝土梁腹板斜向裂缝宽度限值是( )

A、 0.2mm

B、 0.25mm

C、 0.3mm

D、 0.5mm

正确答案： C

315、对于化学注浆法处理混凝土结构深层裂缝，下列描述错误的是:

A、 注浆嘴应沿裂缝走向均匀布置

B、 裂缝清洗后需保持湿润以提高胶结强度

C、 注浆材料宜选择可灌性好、凝固时间可调节的树脂类

D、 注浆压力控制应确保浆液能充分填充裂缝，又不致产生结构破坏

正确答案： B

316、下列关于全长波速法(FLPV)压浆定性检测，描述正确的有(  )

A、 压浆密实度越高，测试得到的弹性波波速越快

B、 未灌浆时，测试得到的波速为梁体混凝土的波速

C、 未灌浆时，测试得到的波速趋近钢绞线的波速

D、 上述说法均不对

正确答案： C

317、交通标志之间应保持合理的间距，设计速度大于或等于80km/h的公路交通标志之间的间隔不宜小于(       )。

A、 50m

B、 60m

C、 70m

D、 80m

正确答案： B

318、新建桥梁交付使用(  )后，进行第一次全面的定期检查。

A、 一个月

B、 半年

C、 一年

D、 两年

正确答案： C

319、(   )的目的是检测沥青混合料的水稳定性。

A、 冻融劈裂试验

B、 车辙试验

C、 马歇尔稳定度试验

D、 饱水率试验

正确答案： A

320、移动养护作业指定点作业时间(  )的各类养护作业。

A、 大于30分钟且小于等于4小时

B、 大于4小时且小于等于24小时

C、 大于24小时小于等于48小时

D、 不超过30分钟

正确答案： D

321、不属于沥青路面预防性养护技术措施的是 (  )。

A、 稀浆封层

B、 微表处理

C、 同步碎石封层

D、 现场冷再生技术

正确答案： D

322、用于综合评价公路路基、路面、桥隧构造物和沿线设施技术状况的指标是( )。

A、 SCI

B、 MQI

C、 PQI

D、 BCI

正确答案： B

323.根据无人驾驶航空器飞行管理暂行条例中规定，以下哪一项描述是错误的（）。

A.禁止在移动的车辆、船舶、航空器上（内）驾驶除微型无人机以外的无人机B.获得隔离空域批准后、轻型无人机可在适飞空域从事货物运输

C.微型无人机飞行，应当保持直接目视接触，主动避让其他航空器飞行

D.禁止境外无人机或者由境外人员单独驾驶的境内无人机从事测量勘查以及对敏感区域进行拍摄等飞行活动

正确答案：B

324、沥青混合料车辙试验的评价指标为(  )。

A、 稳定度

B、 残留稳定度

C、 动稳定度

D、 残留强度比

正确答案： C

325、关于民用无人驾驶航空器登记管理的说法，说法错误的是(   ) 。

A、 在中华人民共和国境内从事飞行以及有关活动的民用无人驾驶航空器应当进行实名登记

B、 民用无人驾驶航空器可以具有双重国籍

C、 从事境外飞行的民用无人驾驶航空器，应当完成国籍登记、具有国籍标志和登记标志

D、 轻型无人机也需要进行实名登记

正确答案： B

326、桥面混凝土破损修复中，对施工人员的技能要求不包括(     )  。

A、 熟悉桥面结构

B、 懂得材料配比

C、 有相关施工经验

D、 了解桥梁设计原理

正确答案： D

327、MQI及各级指标评价结果应该保留(     )。

A、 整数

B、 一位小数

C、 两位小数

D、 三位小数

正确答案： C

328、根据公路等级、隧道长度和交通量大小，公路隧道养护可分为(  )个等级。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： A

329、桥梁根据桥梁技术状况评定标准，若某桥梁上部结构出现普遍的裂缝且宽度超过限值，下部结构有轻微腐蚀但不影响结构安全，桥面出现一定范围的坑洼与车辙，该桥梁应评定为哪一类()。

A、 1类

B、 2类

C、 3类

D、 4类

正确答案： D

330、水泥路面填缝料凸出板面，高速公路、一级公路超出(  )时应铲平。

A、 3mm

B、 4mm

C、 5mm

D、 6mm

正确答案： A

331、不属于涉路施工行为的是(        )。

A、 占用、挖掘村道、村道用地或者使村道改线

B、 在村道用地范围及控制区内架设、埋设管道、电缆等设施

C、 控制区内设置公路标志以外的其他标志

D、 路肩上晒谷摆摊

正确答案： D

332、公路勘测设计根据路线的设计和要求,可分为一阶段、两阶段设计和三阶段设计,一般情况下采用(     )  。

A、 一阶段设计

B、 两阶段设计

C、 三阶段设计

D、 都可以

正确答案： B

333、在桥梁养护管理中，以下哪项措施不属于对特大桥或特殊结构桥梁必须实施的定期检查内容()。

A、 结构定期外观检查，记录裂缝、腐蚀、渗水等病害情况

B、 桥梁下部结构基础冲刷深度监测，特别是汛期后检查

C、 桥梁拉索索力、预应力检测，以及支座状态的全面评估

D、 定期清扫桥梁伸缩缝，保持其干净无杂物堆积

正确答案： D

334、公路弯道加宽一般在( )进行。

A、 外侧

B、 内侧

C、 中侧

D、 底侧

正确答案： B

335、电磁感应法钢筋探测仪所用校准试件的制作中宜优先采用何种材质()

A、 混凝土

B、 木材

C、 塑料

D、 环氧树脂

正确答案： A

336、无损检测方法中，“PIT” 为(  )技术的英文缩写。

A、 跨孔超声

B、 雷达

C、 低应变检测

D、 射线扫描

正确答案： C

337、以下哪些选项属于隧道的组成部分(      )。

A、 洞口、初期支护、二次衬砌、排水系统

B、 路面、中央分隔带、照明设施、紧急停车带

C、 洞门、衬砌、通风设施、消防设施、监控系统

D、 避险车道、护栏、标识标线、收费亭

正确答案： C

338、在整个公路养护工作中，( )养护是公路养护工作的中心环节，是公路养护质量考核的首要对象。

A、 路基

B、 路面

C、 排水

D、 防护工程

正确答案： B

339、特重、极重交通公路路面结构层以下1.8m处的路基属于( )。

A、 上路床

B、 下路床

C、 上路堤

D、 下路堤

正确答案： C

340、公路是一条带状的三维空间结构物,它的中线在水平面上的投影称为( ) 。

A、 公路路线平面

B、 公路路线纵断面

C、 公路路线横断面

D、 平曲线

正确答案： A

341、关于桥梁洪水期的抢修与维修，下列(  )说法不符合规定。

A、 洪水时，如桥梁墩台、引道、护坡、锥坡发生冲刷，危及构造物安全时，宜向上游河中直接抛填抛石、沉砂袋

B、 遇特大洪水，若采用抢险措施仍不能保障安全的重要桥梁，在紧急情况下，经上级主管部门批准，可采用炸药炸开桥头引道

C、 抛填块石时，可设置临时木溜槽，以控制抛填位置

D、 监视漂浮物在桥下的通过情况，必要时用竹杆，钩杆等引导其顺利通过桥孔

正确答案： A

342、分别用速度和加速度传感器对含有多种频率成分的振动信号进行测试，下面(  )描述是正确的。

A、 速度传感器得到的信号频率整体更高低

B、 加速度传感器得到的信号频率整体更高

C、 都一样

D、 不一定

正确答案： B

343、隧道内的最大纵坡为( )%。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： A

344、水泥混凝土抗弯拉强度试验中，采用100mm * 100mm * 400mm棱柱体非标准试件时，所得的抗弯拉强度值应乘以尺寸修正系数(  )。

A、 0.85

B、 0.95

C、 1.05

D、 1.1

正确答案： A

345、不属于路面日常保养具体内容主要是( )。

A、 清除路面泥土杂物、污染物、散落物等

B、 排除路面积水

C、 实施路面夏季洒水降温作业

D、 处治路面泛油

正确答案： D

346、下列属于修复养护的工作是(   )。

A、 板底脱空处治

B、 整段路面标线的施划

C、 突发的经判定可能危及公路通行安全的重大风险的处治

D、 针对整段沥青路面面层轻微病害采取的防损、防水、抗滑、抗老化等表面处治。

正确答案： B

347、摊铺、压实后的热拌沥青混合料路面.待摊铺层自然冷却，混合料表面温度低于(   )后方可开放交通。(

A、 60℃

B、 50℃

C、 90℃

D、 70℃

正确答案： B

348、沥青路面的沥青层必须在( )完全渗透入基层后方可铺筑。

A、 封层油

B、 粘层油

C、 沥青油

D、 透层油

正确答案： D

349、水泥混凝土路面拱起损坏是指横缝两侧板体高度大于(   )抬高。

A、 0.1mm

B、 1.0mm

C、 10mm

D、 20m

正确答案： C

350、根据裂缝的部位、性质和修理要求与条件，以下不属于表面喷浆修补裂缝的方法的是( )。

A、 挂网喷浆

B、 无筋素喷

C、 仰喷

D、 挂网+凿槽嵌补

正确答案： C

351、桥梁荷载试验加载称量误差不得超过(  )

A、 1%

B、 2%

C、 3%

D、 5%

正确答案： D

352、公路技术状况分(  )个等级。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： C

353、路幅宽度是指(  )  。

A、 行车道顶面外侧边缘之间的部分

B、 公路路基顶面两路肩外侧边缘之间的部分

C、 公路路基边坡坡脚外侧2m范围之内

D、 公路路基边坡坡脚外侧边缘之间的部分

正确答案： B

354、关于道路交通标线的说法，以下不正确的是(      )。

A、 白色实线用于分隔同向行驶的机动车道，表示禁止车辆跨越线超车或压线行驶。

B、 黄色虚线划于路段中时，用于分隔对向行驶的交通流，允许车辆越线超车或左转弯。

C、 双黄实线设于路段中间，严禁车辆越线超车或压线行驶，用以加强分隔对向行驶的车辆。

D、 导流线主要用于过宽、不规则或行驶条件比较复杂的交叉路口，车辆必须按规定的路线绕过导流线行驶，但可以临时停车。

正确答案： D

355、在一个横断面上两路肩外缘之间的宽度称为 (   )。

A、 路肩宽度

B、 路面宽度

C、 行车道宽度

D、 路基宽度

正确答案： D

356、新建、 改建或加固后桥梁应进行(  )，并宜与交工验收同时进行， 最迟不得超过交付使用后一年。

A、 桥面检查

B、 梁体检测

C、 支座检查

D、 初始检查

正确答案： D

357、临时养护作业指定点作业时间(  )的各类养护作业。

A、 大于30分钟且小于等于4小时

B、 大于4小时且小于等于24小时

C、 大于24小时小于等于48小时

D、 大于30分钟且小于等于2小时

正确答案： A

358、定点作业时间大于4小时且小于等于24小时的各类养护作业称之为(  )。

A、 短期养护作业

B、 长期养护作业

C、 临时养护作业

D、 移动养护作业

正确答案： A

359、混凝土表面裂缝需( )修补。

A、 封闭

B、 凿除

C、 灌浆

D、 加固

正确答案： A

360、(    )指按照规定的周期，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行定期跟踪的全面检查，评定桥梁的技术状况等级。

A、 经常检查

B、 桥梁检测

C、 定期检查

D、 特殊检查

正确答案： C

361、翻浆经常在(    )发生。

A、 春季

B、 夏季

C、 秋季

D、 冬季

正确答案： A

362、桥面混凝土破损修复过程中，对施工环境的要求不包括() 。

A、 温度适宜

B、 湿度适中

C、 无风天气

D、 夜间施工

正确答案： D

363、路基翻浆的前兆现象是(      )。

A、 龟裂且行车颠簸

B、 路面积水

C、 路面有裂缝

D、 边坡塌陷

正确答案： A

364、沥青路面波浪拥抱损坏按(    )计算。

A、 长度

B、 面积

C、 宽度

D、 深度

正确答案： B

365、沥青的延度值越大,说明沥青的(  )。

A、 塑性越好

B、 塑性越差

C、 粘滞性越好

D、 粘滞性越差

正确答案： A

366、对于宽度小于3~15mm中等混凝土路面裂缝，宜采用维修方法(  )

A、 扩缝灌浆法

B、 直接灌浆法

C、 条带罩面法

D、 全深度补块法

正确答案： C

367、在沥青路面养护中，使用封层的主要目的是(  )。

A、 提高路面的摩擦系数，增加行车安全性

B、 防止雨水渗透，保护基层免受水损害

C、 改善路面的平整度，提升行驶舒适性

D、 增加路面的承重能力，延长使用寿命

正确答案： B

368、下面哪类病害属于混凝土路面的常见病害(    )。

A、 泛油

B、 啃边

C、 松散

D、 板角断裂

正确答案： D

369、水泥砂浆涂抹封闭表面裂缝时，其涂抹的总厚度一般为( )。

A、 1.0~2.0cm

B、 2.0~3.0cm

C、 3.0~4.0cm

D、 4.0~5.0cm

正确答案： A

370、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)中的主要部件，不属于拱桥的主要部件的有( )。

A、 主拱圈

B、 拱上建筑

C、 桥面铺装

D、 吊杆

正确答案： C

371、桥隧构造物状况指数是(  )。

A、 SCI

B、 PQI

C、 BCI

D、 TCI

正确答案： C

372、沥青类路面出现严重拥包，可采用(    )。

A、 加热器烫软时铲除

B、 趁气温高时铲除

C、 全部挖除重新铺面层

D、 撒粗砂烫平

正确答案： C

373、测定遇水崩解、易溶的石料毛体积密度时,宜选用( )。

A、 静水称量法

B、 蜡封法

C、 比重瓶法

D、 量积法

正确答案： B

374、沥青路面车辙损坏按长度计算，检测结果应用影响宽度(  )换算成损坏面积。

A、 0.1m

B、 0.2m

C、 0.4m

D、 1.0m

正确答案： C

375、路基防护与加固的重点是(  )。

A、 边沟

B、 路肩

C、 路基边坡

D、 路边行树

正确答案： C

376、石料经洛杉矶式磨耗机磨耗取出后,应选(          )mm的方孔筛,筛去试样中被撞击磨碎的石屑。

A、 1.7

B、 2.36

C、 4.75

D、 9.5

正确答案： A

377、关于专项检查下列( )说法是正确的。

A、 应根据检测目的、 病害情况和性质， 采用目测进行现场测试

B、 应针对桥梁现状进行检算分析， 形成评定结论

C、 无需针对桥梁现状进行检算分析， 提出措施建议

D、 无需采用仪器设备进行现场测试和其他辅助试验

正确答案： B

378、路基状况指数是(  )。

A、 SCI

B、 PQI

C、 BCI

D、 TCI

正确答案： A

379、路养护工程质量评定实测项目中关键项目的合格率不得低于(    )。

A、 80%

B、 90%

C、 95%

D、 100%

正确答案： C

380、沥青路面与水泥路面相比，下列哪些不属于沥青路面的优点(      )  。

A、 行车舒适性好

B、 造价低

C、 开放交通快

D、 无接缝

正确答案： B

381、通过定期检查可以对结构的损坏做出评估，评定(    )的技术状况，从而确定特别检查的需求与结构维修、加固或更换的优先顺序。

A、 结构构件和整体结构

B、 局部构件

C、 桥梁主体

D、 附属结构

正确答案： A

382、沥青混凝土标号AC-20中的"20"指的是(       )。

A、 沥青的含量百分比

B、 最大集料粒径尺寸

C、 混凝土抗压强度

D、 混凝土配合比中的砂石比

正确答案： B

383、公路养护工程质量评定实测项目中属于工厂加工制造的桥梁金属构件的合格率应为(    )。

A、 80%

B、 90%

C、 95%

D、 100%

正确答案： D

384、为了改善环氧树脂材料的脆性，通常要加入( )。

A、 固化剂

B、 增韧剂

C、 稀释剂

D、 偶联剂

正确答案： B

385、交通标志形状一般使用规则不包括下列哪项(      )。

A、 正等边三角形

B、 圆形

C、 椭圆形 
C. 叉形

正确答案： C

386、沥青老化后,在物理力学性质方面,表现为延度(  )。

A、 减小

B、 升高

C、 不变

D、 不确定

正确答案： A

387、某四级公路路面面层采用沥青混凝土,路基填料为黏性土,路基压实度标准应采用 ( )公路的规定值。

A、 一级

B、 二级

C、 三级

D、 四级

正确答案： B

388、选用(   )的石料与沥青有较好的粘附性。

A、 酸性

B、 碱性

C、 中性

D、 超基性

正确答案： B

389、《标准》对平均坡度的要求适合于(  )。

A、 各种地形的路线

B、 三、四级公路路线

C、 二、三、四级公路越岭线

D、 高原地区

正确答案： C

390、计算残留稳定度需要测定试件浸水(  )后的马歇尔稳定度。

A、 12h

B、 24h

C、 48h

D、 96h

正确答案： B

391、公路路基一般由行车道、(    )、边沟或排水沟、边坡等部分组成。

A、 路肩

B、 绿化带

C、 平曲线

D、 竖曲线

正确答案： A

392、在路基养护工作中，以下哪项措施主要是针对防止路基水毁和边坡失稳的(      )。

A、 定期修剪路肩杂草，保持路容整洁

B、 处理路面裂缝，防止雨水下渗

C、 清理边沟，保持排水系统畅通

D、 对路面轻微坑槽进行填补，保持行车舒适性

正确答案： C

393、沥青针入度试验中,试验温度为(  )。

A、 10℃

B、 25℃

C、 30℃

D、 35℃

正确答案： B

394、砂的空隙率大小是由其(       )来决定的

A、 颗粒粗细

B、 颗粒级配

C、 细度模数

D、 最大粒径

正确答案： B

395、作为沥青混凝土路面质量检验的马歇尔试验的试件应在( )取样。

A、 拌和机出料口

B、 摊铺现场

C、 碾压成型后在路面现场钻芯取样

D、 都可以

正确答案： A

396、高速公路同一方向不同断面同时养护作业时，相邻两个工作区净距不应小于(  )km。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： C

397、桥面混凝土破损修复完成后，养护期间应注意避免(    ) 。

A、 高温

B、 低温

C、 浇水

D、 车辆通行

正确答案： D

398、关于悬索桥索鞍的养护与维修，下列(  )说法不符合规定。

A、 主索鞍紧固鞍座的螺栓及鞍座上加紧主缆的螺杆、螺帽如有松动应及时拧紧

B、 防护罩内有除湿设备的应保持除湿设备工作正常，出现故障及时维修

C、 应及时清除主索鞍、散索鞍的尘土、杂物、积水(雪)

D、 对于全铸、全焊、铸焊结合的鞍座局部出现裂纹时，可采用磨除(浅层椭圆裂纹)、补焊等措施进行处理，也可采用钻孔止裂

正确答案： D

399、轻、中等及重交通公路路面结构层以下0.8~1.5m内的路基部分称为( )。

A、 上路床

B、 下路床

C、 上路堤

D、 下路堤

正确答案： C

400、初始检查后提交技术状况评定报告， 应包含的三张总体照片分别是(  )。

A、 一张桥面正面照片， 两张桥梁两侧立面照片

B、 一张梁体正面照片， 两张桥梁两侧立面照片

C、 一张桥底正面照片， 两张桥梁两侧立面照片

D、 一张桥面正面照片， 一张桥梁侧立面照片，一张桥底正面照片

正确答案： A

401、两个以上同向回旋线间在曲率相等处径相连接的形式为(    )曲线。

A、 卵形

B、 凸形

C、 C形

D、 复合型

正确答案： D

402、防止水泥稳定碎石基层出现裂缝病害的正确措施是( ) 。

A、 增加水泥稳定碎石混合料的水泥用量

B、 碎石级配应接近要求级配范围的高值

C、 养护结束后推延铺筑下封层的时间

D、 混合料碾压成型后应及时洒水养护。

正确答案： D

403、高速公路设计速度的最大值我国采用( ) 。

A、 100km/h

B、 120km/h

C、 80km/h

D、 60km/h

正确答案： B

404、桥梁总体技术状况评定等级分为(  )类  。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： D

405、当测区混凝土碳化深度平均值与实测保护层厚度平均值的比值K C为(      )时，评定标度为4。

A、 ＜0.5

B、 [0.5，1.0)

C、 ≥2.0

D、 [1.5，2.0)

正确答案： D

406、关于桥梁基础的养护与维修，下列(  )说法不符合规定。

A、 桩基础存在颈缩、露筋、钢筋锈蚀缺陷时，必须及时维修加固处治

B、 基础出现下列病害时， 及时维修加固处治

C、 桥梁基础发生异常变位， 及时维修加固处治

D、 防止基础冲刷过深，需及时上报水利部门，没必要采取的防护措施

正确答案： D

407、关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是(  )。

A、 检测结构部位由监理确定

B、 梁类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件

C、 板类构件应抽取构件数量的5%且不少于2个构件

D、 必须采用无损检测方法

正确答案： B

408、当地面横坡陡于多少的坡比则路基必须挖成台阶(       )。

A、 1:6

B、 1:7

C、 1:8

D、 1:5

正确答案： D

409、用于管制和引导交通的安全设施称为  ( )。

A、 公路交通标志

B、 公路交通安全标志

C、 公路交通标线

D、 收费设施

正确答案： C

410、在无人机公路养护巡检中，以下哪项功能描述不符合目前无人机智能巡检系统的一般应用能力(    )。

A、 利用北斗卫星导航实现高精度自动飞行与病害定位

B、 通过多机协同技术实现“蜂群”编队飞行，扩大巡检覆盖面

C、 实时传输高清图像，并运用AI技术自动识别路面裂缝、植被侵限等病害

D、 无人机自主完成所有复杂结构如高架桥和隧道内部的详细检查及维修作业

正确答案： D

411、在桥梁技术状况评定标准中，三类桥总体评定描述不正确的一项是(   )。

A、 重要部件材料有较多中等缺损，裂缝缝宽超限，或出现轻度功能性病害，但发展缓慢，尚能维持正常使用功能

B、 次要部件有大量严重缺损，功能降低，继续恶化将不利于重要部件和影响正常交通

C、 承载能力与桥面行车条件达到设计指标

D、 需要进行中修

正确答案： C

412、纵断面图采用直角坐标,以纵坐标表示( ) 。

A、 高程

B、 地面线

C、 设计线

D、 里程桩号

正确答案： A

413、斜拉索的调索与换索，下列(  )说法不符合规定。

A、 主梁、主塔线形有异常变化

B、 索力偏差超过 15%

C、 索力超过设计规定容许值

D、 拉索使用年限超过设计使用寿命

正确答案： B

414、《公路沥青路面养护技术规范》规定沥青路面预防性养护措施的厚度不超过(  )。

A、 2cm

B、 3cm

C、 4cm

D、 5cm

正确答案： C

415、按规定在回弹仪需要进行率定时，在标准钢砧上率定回弹值应为(  )。

A、 60±2

B、 80±2

C、 60±1

D、 80±1

正确答案： B

416、当设置爬坡车道时,超高横坡度的旋转轴应该为爬坡车道的( )

A、 爬坡车道的中心

B、 爬坡车道内侧边缘线

C、 爬坡车道外侧边缘线

D、 以上均不对

正确答案： B

417、经常检查中发现桥梁重要部件存在明显缺损时，应及时(     )。(

A、 修补

B、 向上级提交专项报告

C、 只需要做好记录

D、 检测

正确答案： B

418、沥青混合料配合比设计中,沥青含量为(  )两个质量比的百分率。

A、 沥青质量与沥青混合料的质量

B、 沥青质量与矿料的质量

C、 矿料质量与沥青质量

D、 沥青混混合料与矿料质量

正确答案： A

419、冬季养护作业的重点是(       )。

A、 处理冻胀

B、 处理翻浆

C、 除雪防滑

D、 疏通排水设施

正确答案： C

420、检查评定发现桥梁(  )不足时，应根据《公路桥梁加固设计规范》和《公路桥梁加固施工技术规范》的相关规定进行加固维修。

A、 通行能力

B、 刚度或稳定性

C、 稳定性和承载能力

D、 承载能力和刚度

正确答案： A

421、水泥混凝土路面损坏类型有(  )种。

A、 7

B、 9

C、 10

D、 11

正确答案： D

422、桥面混凝土破损修复时，哪种施工方法更适用于大面积破损()  。

A、 粘贴钢板法

B、 喷涂快干砂浆法

C、 局部修复法

D、 凿除重浇法

正确答案： D

423、以下关于回弹法与冲击弹性波法测试混凝土强度的说法中，错误的是( )。

A、 回弹法更简单

B、 回弹的测试深度范围更大

C、 冲击弹性波法的测试深度范围更大

D、 冲击弹性波法具有更严密的理论基础

正确答案： B

424、无人驾驶航空器通常应当与有人驾驶航空器隔离飞行，以下哪个情形，经空中交通管理机构批准，可以进行融合飞行(    )  。

A、 取得适航许可的中型无人驾驶航空器超过真高300米的飞行

B、 轻型无人驾驶航空器在适飞空域上方不超过真高300米的飞行

C、 小型无人驾驶航空器超过真高300米的飞行;

D、 其余均对

正确答案： B

425、下列( )不属于公路桥涵养护应包括下列主要内容。

A、 建立桥涵养护技术档案、 桥梁管理系统和数据库并及时更新

B、 桥梁光彩工程

C、 桥涵检查、 评定和监测

D、 制定桥涵构造物灾害防治与抢修的应急预案

正确答案： B

426、细度模数是采用0.15~4.75mm粒度范围的细集料的(     )  参数计算的。

A、 筛余质量

B、 分计筛余百分率

C、 累计筛余百分率

D、 通过率

正确答案： C

427、下面哪种方法既能测量各种土或路面材料的密实度,又能测量其含水量(      )。

A、 灌砂法

B、 环刀法

C、 核子密度湿度仪法

D、 贝克曼法

正确答案： C

428、主要作用是降低环氧树脂材料胶层的收缩力和热应力，提高胶结强度，尤其显著提高在高温下的抗剪强度的是( )。

A、 固化剂

B、 偶联剂

C、 填料

D、 增韧剂

正确答案： C

429、为公路养护维修作业所设置的交通管理区域不包括(  )。

A、 警告区

B、 上游过渡区

C、 工作区

D、 停车区

正确答案： D

430、用于高等级公路路面下面层的粗集料,应满足的指标是( )。

A、 冲击值

B、 磨光值

C、 压碎值

D、 磨耗值

正确答案： C

431、高速公路封闭车道养护作业控制区与被借用车道上的养护作业控制区不宜小于()。

A、5km

B、8km

C、10km

D、12km

正确答案：C

432、路肩的作用包括(  )。

A、 收费停车

B、 堆料

C、 排水灌溉

D、 保护路面

正确答案： D

433、普通混凝土中的水泥浆,在混凝土硬化后起(  )作用。

A、 胶结

B、 润滑

C、 润滑和填充

D、 骨架

正确答案： A

434、关于锚碇的养护与维修，应保证锚室内各系统正常运转，下列(  )说法最为完整。

A、 通风、照明、通讯

B、 通风、照明、除湿

C、 通风、排水、通讯、除湿

D、 通风、 照明、 除湿、排水

正确答案： D

435、在路基常见的病害中，因地基压实不足，基底软弱处理不当而引起的病害是(     )。

A、 路堑的沉陷

B、 路堤边坡滑塌

C、 地基沉陷

D、 边沟塌陷

正确答案： C

436、农村公路不包括( )。

A、 县道

B、 乡道

C、 村道

D、 机耕道

正确答案： D

437、沥青路面基层完好面层有坑槽时，按照(       )的原则，划出所需修补坑槽轮廓线。

A、 圆洞正补，斜洞正补

B、 圆洞方补，斜洞正补

C、 圆洞斜补，斜洞正补

D、 圆洞斜补，斜洞斜补

正确答案： B

438、集料嵌锁法修补水泥混凝土路面严重裂缝时，是在修补的水泥混凝土路面上，(    )于缩缝画线，沿画线位置全深度切割。

A、 垂直

B、 平行

C、 相交

D、 远离

正确答案： B

439、一级、二级公路每个基本单元沥青路面技术状况指数(PQI)应满足(  )要求，当其不满足要求时,应安排日常维修、养护工程或改扩建工程，恢复沥青路面技术状况。

A、 ≥80

B、 ≥75

C、 ≥70

D、 ≥85

正确答案： B

440、计算路面损坏状况指数PCI时，其计算公式PCI=100-α 0DR α1，公式中DR指的是(   )。

A、 路面破损率

B、 路面磨耗率

C、 路面跳车系数

D、 路面行驶质量

正确答案： A

441、边沟、排水沟、截水沟等排水系统全截面堵塞，出现衬砌剥落、破损、圬工体破裂、管道损坏等的损坏程度为(  )。

A、 轻度损坏

B、 中度损坏

C、 重度损坏

D、 超重度损坏

正确答案： B

442、根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发【2013】321号)的规定，经常检查每月(    )次。

A、 至少一次

B、 最多一次

C、 至少三次

D、 最多两次

正确答案： A

443、二级公路、三级公路以及四级公路应满足(      )的要求。

A、 行车视距

B、 超车视距

C、 停车视距

D、 会车视距

正确答案： D

444、短期养护作业比长期养护作业时间稍短,短期内拆装稳固式安全设施将影响作业效率，故在保证作业控制区不变的前提下，可采用()的安全设施。

A、坚固式

B、稳固式

C、轻便式

D、易于安装拆除

正确答案：D

445、以下灌浆材料无挥发性毒性的是(    )。

A、 环氧树脂

B、 甲苯

C、 糠醛

D、 水玻璃

正确答案： D

446、沿着中线竖直剖切公路,再将竖直曲面展开成直面,即为公路的(     ) 。

A、 公路路线平面

B、 公路路线纵断面

C、 公路路线横断面

D、 平曲线

正确答案： B

447、多旋翼民用无人驾驶航空器在山区飞行时，以下方法不能更好地保护民用无人驾驶航空器(   )。

A、 增加飞行时间

B、 增加飞行高度以获得更好的信号

C、 确保民用无人驾驶航空器与障碍物保持一定的距离

D、 其余均是

正确答案： A

448、下列对于混凝土强度检验，针对检验批的要求，描述错误的是(    ) 。

A、 混凝土强度等级相同

B、 试验龄期相同

C、 均匀性基本相同

D、 配合比基本相同

正确答案： C

449、一级公路网级沥青路面技术状况指数(PQI)应满足(  )要求，当其不满足要求时，应合理安排养护计划，并采取综合养护措施。

A、 ≥80

B、 ≥85

C、 ≥90

D、 ≥95

正确答案： B

450、对公路及其工程设施的一般性磨损和局部损坏进行定期的修理加固，以恢复原状的小型工程项目属于( )养护工程。

A、 小修

B、 中修

C、 大修

D、 改善

正确答案： B

451、新建隧道应在交付使用(  )年后进行首次定期检查。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

452、某路堑边坡属于风化的岩石，且坡面不平整，应采用的防护措施是(  )。

A、 喷浆

B、 抹面

C、 植被防护

D、 灌浆

正确答案： A

453、主缆的养护与维修，下列(  )说法不符合规定。

A、 主缆防护层如有开裂、 剥落， 应尽快修复

B、 缠丝的漆膜如有损坏(开裂、 碎片等)或分层剥落，应重新涂装

C、 对于裂纹扩展至 50%直径以上，或腐坑已消弱截面 50%以上的主缆钢丝，应考虑拼接或更换

D、 主缆系统养护重点在保证其抗疲劳性而非耐久性

正确答案： D

454、悬浮-密实结构采用(  ),这种沥青混合料的高温稳定性较差。

A、 连续型密级配

B、 连续型开级配

C、 间断型密级配

D、 间断型开级配

正确答案： A

455、桥面混凝土破损修复后，哪种养护措施是不必要的(   ) 。

A、 保湿养护

B、 防寒保温

C、 频繁浇水

D、 定期清洁

正确答案： C

456、公路养护工程质量评定实测项目中一般项目的合格率不得低于(   )。

A、 80%

B、 90%

C、 95%

D、 100%

正确答案： A

457、AC-16沥青混合料的最小压实厚度为(  )  。

A、 2cm

B、 3cm

C、 4cm

D、 6cm

正确答案： C

458、桥涵设计使用年限中高速公路特大桥、大桥为(    )年。

A、 50

B、 100

C、 200

D、 300

正确答案： B

459、冬季路面防滑的重点包括(  )。

A、 路肩、急弯、桥面

B、 陡坡、急弯、边坡

C、 陡坡、急弯、桥面

D、 陡坡、边沟、桥面

正确答案： C

460、绘制横断面图的比例一般为(     )。

A、 1:100

B、 1:200

C、 1:500

D、 1:1000

正确答案： B

461、超声—回弹综合法采用平测法时，测区宜为(  )。

A、 400×400mm

B、 300×300mm

C、 200×200mm

D、 100×100mm

正确答案： A

462、对于二、三、四级公路的越岭路线,任一连续3公里路段范围内的平均纵坡不宜大于(      )。

A、 8%

B、 6.5%

C、 5.5%

D、 7%

正确答案： C

463、三级、四级公路每个基本单元沥青路面技术状况指数(PQI)应满足(  )要求，当其不满足要求时,应安排日常维修、养护工程或改扩建工程，恢复沥青路面技术状况。

A、 ≥80

B、 ≥75

C、 ≥70

D、 ≥85

正确答案： C

464、关于桥梁养护应符合的规定，下列(  )说法是不正确的。

A、 养护规定含桥面铺装坚实平整， 纵、 横坡适度， 桥头平顺

B、 养护规定含外观整洁，不含基础冲蚀程度

C、 养护规定含桥面系各构件，支座及附属设施等状态完好、功能正常、布置合理

D、 养护规定含结构无损坏， 无异常变形， 稳定性良好

正确答案： B

465、《公路工程技术标准》中规定的各级公路所能适应的交通量是指(  ) 。

A、 年平均日交通量

B、 日平均小时交通量

C、 最大交通量

D、 高峰小时交通量

正确答案： A

466、构件在外界作用下出现的集料或砂浆的表面磨耗脱落的现象叫(      )。

A、 蜂窝

B、 剥落

C、 磨损

D、 露筋

正确答案： C

467、关于隧道衬砌裂缝，以下说法对的是(  )。

A、 荷载裂缝是衬砌混凝土受外力作用产生的裂缝，主要表现为环向裂缝

B、 非荷载裂缝是衬砌混凝土由自身变形而导致的裂缝，主要表现为纵向裂缝或斜向裂缝

C、 荷载裂缝是衬砌混凝土由自身变形而导致的裂缝，主要表现为纵向裂缝或斜向裂缝

D、 非荷载裂缝是衬砌混凝土由自身变形而导致的裂缝，主要表现为环向裂缝

正确答案： D

468、粘贴钢板修补裂缝前，可用以下( )种材料擦洗混凝土表面，可以除去黏结面的油脂和灰尘。

A、 水

B、 洗洁精

C、 环氧树脂

D、 丙酮

正确答案： D

469、下列不属于低应变反射波法的缺点的是(    )。

A、 需桩头露出

B、 需要预留检测孔

C、 信号需人工判断

D、 受检测人员经验影响较大

正确答案： B

470、依据JGJ/T182-2009规范,锚杆锚固质量检测方法有(  )。

A、 超声法

B、 透射法

C、 高应变法

D、 声波反射法

正确答案： D

471、下类坡面防护属于工程防护的是(  )。

A、 植草

B、 捶面

C、 植物骨架护坡

D、 三维植被网防护

正确答案： B

472、关于振动信号的采集，下面哪些描述是错误的(     )  。

A、 加速度传感器是常用的传感器

B、 传感器的频谱特性对接收信号的品质有较大的影响

C、 传感器的固定方式对接收信号的品质有较大的影响

D、 通常，越大的加速度传感器的固有频率越高

正确答案： D

473、梁桥最大剪应力截面为(  )。

A、 跨中

B、 L/4截面

C、 支座附近

D、 支座上

正确答案： C

474、高速公路沥青路面的巡查作业中，巡查车速不宜大于(     )km/h。

A、 40

B、 50

C、 60

D、 80

正确答案： C

475、路面结构强度指数计算中，路面结构强度系数是( )。

A、 PSSI

B、 SSI

C、 SSR

D、 SRI

正确答案： C

476、混凝土快修修补材料施工后，通常需要采取哪些措施进行养护(      )。

A、 立即浇水养护

B、 覆盖塑料薄膜

C、 立即通车使用

D、 无需特别养护

正确答案： B

477、关于圬工拱桥养护与维修的规定，下列(     )说法是不符合规定。

A、 圬工结构应保持表面整洁、完整，无杂草

B、 圬工结构出现砌块松动应予维修加固

C、 砌筑砂浆脱落、不饱满导致主拱圈整体性差，应予修复

D、 圬工结构发生异常变形或出现结构裂缝时，可直接处治，无需进行专项检查评估

正确答案： D

478、垫层的功能是改善土基的(    )状况。

A、 强度和温度

B、 湿度和刚度

C、 湿度和温度

D、 强度和刚度

正确答案： C

479、水泥混凝土集料中,粗细集料的分界粒径是(     )mm。

A、 0.075

B、 2.36

C、 4.75

D、 9.5

正确答案： C

480、初步设计、施工图设计的设计文件中的路线平面图一般比例尺的大小常用(    ) 。

A、 1:10000

B、 1:200

C、 1:100

D、 1:2000

正确答案： D

# 二、 多选题 （共160题）

1、按相关规定设置相应设施和标志对作业区外交通进行管理，避免(    )与行驶车辆发生冲突，保证作业区内外人员和设备的安全。                                                                                                                                    A、 作业人员

B、 装备

C、 标志

D、 以上全对

正确答案： AB

2、适用于现场混凝土强度的检测方法包括(    )。

A、 回弹法

B、 超声回弹综合法

C、 钻芯法

D、 地质雷达法

正确答案： ABC

3、水泥混凝土错台的修补方法有(    )。

A、 灌浆法

B、 钻孔法

C、 磨平法

D、 填补法

正确答案： CD

4、高等级公路特别是山区高等级公路的边坡病害是路基最常见病害之一，通常有:崩坍、落石、(   )等。

A、 滑坡

B、 坡面冲刷

C、 坍塌

D、 剥落

正确答案： ABCD

5、根据3d强度,水泥可以分为(  )类型。

A、 早强型

B、 低热型

C、 专用型

D、 普通型

正确答案： AD

6、路基防护与加固设施，主要包括(  )三大类。

A、 坡面防护工程

B、 冲刷防护工程

C、 支挡防护工程

D、 排水工程

正确答案： ABC

7、下列关于桩、柱、杆检测中波速取值的描述，正确的是(     )

A、 相比设置到岩体中的锚杆，空置锚杆的计算用弹性波波速一般更快

B、 相比设置到软土中的立柱，空置立柱的计算用弹性波波速一般更慢

C、 灌浆并固化后的锚杆的计算用弹性波波速一般比灌浆前的计算波速更快

D、 设置时间很长的立柱的计算用弹性波波速比新设置的立柱要更慢

正确答案： AD

8、混凝土作为表层缺陷常用的修补材料之一，一般有(  )要求。

A、 水灰比尽量要大

B、 级配要相同或高一等级

C、 水泥取C40以上等级

D、 不可加入外加剂

正确答案： BC

9、水泥混凝土路面的常见病害有(  )等。

A、 错台

B、 板角断裂

C、 角剥落

D、 接缝材料破损

正确答案： ABCD

10、当沥青路面被油类物质或化学物品污染时，处治措施有(    )。

A、 撒砂

B、 撒木屑

C、 用化学中和剂处理

D、 用水冲洗

正确答案： ABCD

11、增强挡土墙抗倾覆稳定性的方法有(     ) 。

A、 设置倾斜基底

B、 改变墙身断面类型

C、 展宽墙趾

D、 改变墙背及墙面坡度

正确答案： BCD

12、关于弹性波雷达(EWR)描述错误的是(  )。

A、 与雷达一样，接收电磁信号作为分析信号

B、 弹性波的绕射原理是判定基础

C、 弹性波的反射原理是判定基础

D、 弹性波的衍射原理是判定基础

正确答案： ABD

13、粘层沥青宜用沥青洒布车进行喷洒，但在(    )等局部位置与沥青面层接触处需用人工涂刷。

A、 路缘石

B、 雨水井进水口

C、 检查井

D、 公路与桥梁交接处

正确答案： ABC

14、沥青路面车辙的危害主要有(  )。

A、 影响平整度、降低行车舒适性

B、 降低路面结构整体强度

C、 导致排水不畅，降低抗滑能力

D、 影响车辆操纵稳定性

正确答案： ABCD

15、下列飞行器状态参数中，(    )属于导航参数。

A、 姿态角

B、 飞行高度

C、 速度

D、 距离

正确答案： BCD

16、桥面铺装混凝土维修时，可能遇到的问题包括（  ）。

A、 桥面铺装层破损

B、 桥面钢筋锈蚀

C、 桥面排水不畅

D、 桥墩裂缝

正确答案： ABC

17、桥梁监测的设计原则有哪些 (     )。

A、 系统可靠性

B、 系统先进性

C、 可操作和易维护性

D、 完整性和可扩容性

正确答案： ABCD

18、桥面铺装混凝土维修中，常用的维修方法包括（   ）。

A、 局部修补

B、 整体更换

C、 加固处理

D、 防水处理

正确答案： AB

19、桥面铺装混凝土维修过程中，对于废弃物的处理，应采取的措施有（   ）。

A、 分类收集废弃物

B、 随意倾倒废弃物

C、 废弃物应回收利用

D、 对废弃物进行无害化处理

正确答案： AD

20、地质雷达在隧道质量检测中经常使用，采用地质雷达可对以下哪些参数进行检测(  )。

A、 衬砌厚度

B、 衬砌背后空洞状况

C、 钢架间距

D、 钢架保护层厚度

正确答案： ABCD

21、隧道土建结构检查包括(  )。

A、 经常检查

B、 定期检查

C、 应急检查

D、 专项检查

正确答案： ABCD

22、根据受力来分，裂缝有(    )两类。

A、 横向裂缝

B、 纵向裂缝

C、 结构性裂缝

D、 非结构性裂缝

正确答案： CD

23、下列( )现象属于钢拱桥常见病害。

A、 涂装失效

B、 锈蚀

C、 焊缝开裂

D、 疲劳裂纹

正确答案： ABCD

24、在进行公路技术状况评定时，以下哪些属于路基技术状况的评价内容（   ）。

A、 路基损坏状况

B、 路基构造物缺损

C、 排水设施损坏

D、 路基沉降与变形

正确答案： ABCD

25、土方路基修复实测项目中关键项目哪些是关键项目(   )。

A、 压实度

B、 弯沉值

C、 平整度

D、 纵断高程

正确答案： AB

26、关于混凝土快修修补的材料选择，以下哪些选项是正确的（   ）。

A、 应选择快速硬化型混凝土

B、 可使用普通硅酸盐水泥

C、 需要添加特殊外加剂以提高强度

D、 无需考虑材料的耐磨性

正确答案： AC

27、集料的堆积密度试验是将集料按规定的方法装填于密度筒中,集料的堆积密度由(  )组成。

A、 矿质实体体积

B、 颗粒间隙体积

C、 开口孔隙体积

D、 闭口孔隙体积

正确答案： ABCD

28、理想的筑路用土是(   ) 。

A、 粘土

B、 亚砂土

C、 亚粘土

D、 膨胀土

正确答案： BC

29、细集料级配参数是指(  )。

A、 细度模数

B、 分计筛余百分率

C、 累计筛余百分率

D、 通过百分率

正确答案： BCD

30、桥面铺装混凝土维修施工中，对于施工温度的控制要求，正确的做法有（   ）。

A、 避开高温时段施工

B、 低温条件下不得施工

C、 施工过程中保持温度稳定

D、 根据材料要求控制施工温度

正确答案： ABCD

31、公路技术状况评定应计算(     )统计指标。

A、 优等路率

B、 优良路率

C、 次等路率

D、 次差路率。

正确答案： ABD

32、模数支承式伸缩装置的病害与缺陷主要有(     )。

A、 连接螺栓缺损

B、 伸缩装置钢纵梁连接焊缝脱开

C、 伸缩装置密封橡胶条脱落或跳出

D、 伸缩装置密封橡胶条破漏

正确答案： BCD

33、水泥细度可以采用(  )指标表征。

A、 比表面积

B、 总表面积

C、 0.075mm方孔筛筛余量

D、 0.045mm方孔筛筛余量

正确答案： AD

34、根据《水泥混凝土路面养护技术规范》规定，实测四块混凝土板单点弯沉值如下，可判定为脱空的是(   )。

A、 0.16mm

B、 0.18mm

C、 0.22mm

D、 0.24mm

正确答案： CD

35、在桥面铺装混凝土维修过程中，为保证施工质量，可以采取的措施有（   ）。

A、 严格控制材料质量

B、 加强施工现场管理

C、 提高施工人员技术水平

D、 缩短施工周期

正确答案： ABC

36、以下属于隧道承载力不足时的病害特征有(  )。

A、 隧道沿纵向或是横向发生不均匀沉降

B、 衬砌产生环向开裂

C、 隧道绕隧道轴旋转并产生斜向开裂

D、 洞门端墙前倾和发生开口性的开裂

正确答案： ABCD

37、公路绿化质量指标是(   ) 。

A、 成活率

B、 修剪管护情况

C、 保存率

D、 长势

正确答案： ABC

38、进行深层内部缺陷测试时选择哪些测试方法较好(   ) 。

A、 振动法

B、 单面反射法

C、 单面传播

D、 CT法

正确答案： BD

39、下列对实测项目检验描述正确的是(  )。

A、 检验方法和频率进行随机抽样检验

B、 实测项目按合格率计算

C、 其他高效检测方法时应经提前对比确认

D、 实测项目按加权平均计算

正确答案： ABC

40、浆砌原理是利用砂浆胶结砌体材料，使之成为整体而组成人工构筑物，一般有( )多种。

A、 坐浆法

B、 抹浆法

C、 灌浆法

D、 挤浆法

正确答案： ABCD

41、以下属于膨胀压力引起的病害特征有(  )。

A、 边墙挤出、净空宽度变小

B、 底鼓

C、 拱顶压溃

D、 拱部出现较长的斜向裂缝

正确答案： ABC

42、使用超声检测仪，采用单面平测法检测混凝土表面的裂缝深度时，必要的测试步骤包括(  )。

A、 测试部位混凝土表面应清洁、平整，必要时用砂轮磨平或用高强度的快凝砂浆抹平

B、 按跨缝和不跨缝分别布置测点进行检测

C、 在裂缝两侧钻测试孔，并尽量避开钢筋

D、 试验前测定声时初读数

正确答案： ABD

43、完整的渗沟构造包括( )。

A、 排水层

B、 反滤层

C、 防水层

D、 封闭层

正确答案： ABD

44、桥面铺装混凝土维修前，应对桥面进行哪些方面的检查（      ）。

A、 破损情况

B、 钢筋锈蚀情况

C、 排水系统

D、 交通流量

正确答案： ABC

45、对某一钢筋混凝土梁进行钢筋保护层厚度测试，正确的测试方法包括(    )。

A、 应抽取不少于30%且不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验

B、 每根钢筋应在有代表性的3点不同部位测量保护层厚度，并取平均值

C、 应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验

D、 纵向受力钢筋的保护层厚度检验比例不宜小于30%

正确答案： BC

46、选择桥面铺装混凝土维修材料时，应考虑的因素包括（   ）。

A、 材料强度

B、 材料耐磨性

C、 材料价格

D、 材料抗冻性

正确答案： ABCD

47、桥梁定期检查后应提供定期检查报告，报告应包括下列哪些内容(     ) 。

A、 桥梁清单

B、 辖区内所有桥梁的保养小修情况

C、 需要大中修或改建的桥梁计划

D、 要求进行特殊检查桥梁的报告

正确答案： BCD

48、交通标志主要有(    ) 。

A、 警告标志

B、 禁令标志

C、 指示标志

D、 施工区标志

正确答案： ABCD

49、下列关于传递函数法(PFTF)压浆定性检测，描述正确的有(  ) 。

A、 能够测试锚头附近的压浆密实度

B、 通过能量变化来测试压浆密实度

C、 不能测试梁体中间位置的压浆质量

D、 上述说法均不对

正确答案： AC

50、超声法检测混凝土结构缺陷的声学参数判据有(  )。

A、 声速

B、 波形

C、 波幅

D、 频率

正确答案： ABCD

51、通行能力根据使用性质和要求,通常定义为以下哪几种形式(     )。

A、 实际通行能力

B、 基本通行能力

C、 设计通行能力

D、 最好通行能力

正确答案： ABC

52、下面关于桥梁损伤及桥梁监测的描述，正确的有(   )。

A、 一年中四季温度变化，对桥梁结构的影响主要是导致桥梁的纵向位移

B、 地震对于桥梁的危害主要表现为下部结构的严重破坏引起桥梁的倒塌

C、 桥梁监测系统中数据上传是主要难点和重点

D、 上述说法均不对

正确答案： AB

53、下面关于大跨径桥梁损伤的原因是描述，正确的有(   )。

A、 导致桥梁损伤的原因是多方面的;

B、 相对荷载而言，温度对桥梁应力的影响比较小

C、 温度变化引起的裂缝与其他类型裂缝的最大区别在于，其宽度随温度的变化而变化

D、 上述说法均不对

正确答案： AC

54、沥青混合料水稳定性的评价指标为(  )。

A、 吸水率

B、 饱水率

C、 残留强度比

D、 残留稳定度

正确答案： CD

55、混凝土表层缺陷常用的修补材料有(  )。

A、 水泥砂浆

B、 混凝土

C、 混凝土胶粘剂

D、 环氧树脂类材料

正确答案： ABCD

56、无人机系统中遥控器的作用是(    )

A、 控制飞行器云台

B、 控制飞行器飞行

C、 控制飞行器载荷

D、 控制飞行器应急动作

正确答案： ABD

57、钢筋位置探测仪检测混凝土结构及构件中钢筋间距、混凝土保护层厚度及公称直径利用的原理错误的是(  )。

A、 无损检测

B、 声波反射

C、 声波透射

D、 电磁感应

正确答案： ABC

58、桥面铺装混凝土维修后，应如何评估维修效果（   ）。

A、 观察桥面外观

B、 检测桥面强度

C、 检测桥面平整度

D、 检测桥面承载能力

正确答案： ABCD

59、微表处和稀浆封层应实测项目中哪些是关键项目(    )。

A、 厚度

B、 渗水系数

C、 抗滑

D、 沥青用量

正确答案： BD

60、微表处和稀浆封层应检测下列哪些指标(    )。

A、 压实度

B、 弯沉值

C、 接缝高差

D、 湿轮磨耗值

正确答案： CD

61、以下关于排水设施说法正确的是 ( )。

A、 边沟是指为汇集和排除路面、路肩及边坡的流水，在路基两侧设置的纵向排水沟。

B、 截水沟是指为拦截山坡上流向路基的水，在路堑边坡顶以外设置的排水沟。

C、 急流槽指在陡坡或深沟地段设置的沟底为梯形、水流呈瀑布跌落式通过的沟槽。

D、 跌水指在陡坡或深沟地段设置的坡度较陡、水流不离开槽底的沟槽。

正确答案： AB

62、下列描述中对电磁法测试灌浆密实度，描述错误的是(  )。

A、 由于受金属屏蔽，因此不适合于铁皮波纹管

B、 非常适合金属波纹管

C、 测试结果总体上更直观、可靠

D、 基本不受梁体内钢筋影响

正确答案： BD

63、可用于内部裂缝灌浆材料有(  ) 。

A、 水泥

B、 水玻璃

C、 环氧树脂

D、 沥青

正确答案： ABCD

64、关于路基边坡防护的描述，正确的有(   )。

A、 边坡防护分植物防护和工程防护

B、 植物防护一般用于土质边坡

C、 工程防护一般用于不宜草木生长的边坡

D、 植物防护主要有植树

正确答案： ABC

65、以下(  )材料为无机结合料。

A、 沥青

B、 石灰

C、 粉煤灰

D、 水泥

正确答案： BCD

66、下面哪些是地下排水设施(    )。

A、 暗沟

B、 渗水井

C、 边沟

D、 渗沟

正确答案： ABD

67、裂缝修补方法主要有(  )。

A、 表面封闭法

B、 注射法

C、 凿槽充填法

D、 压力注浆法

正确答案： ABCD

68、内部裂缝灌浆前止浆堵漏的方法有 (  ) 。

A、 水泥砂浆涂抹

B、 环氧胶泥粘贴

C、 麻絮嵌塞

D、 以上都不正确

正确答案： ABC

69、超声波法检测裂缝深度的方法有(  ) 。

A、 非接触测试法

B、 真空测试法

C、 钻孔对测法

D、 双面斜测法

正确答案： CD

70、路基宽度是由(     )组成。

A、 行车道

B、 中间带

C、 路肩

D、 路面

正确答案： ABC

71、设置缓和曲线的目的有( )。

A、 有利于驾驶员操纵方向盘

B、 消除离心力的突变

C、 完成超高和加宽的过渡

D、 与圆曲线配合得当,增加线形美观

正确答案： ABCD

72、根据《公路工程技术标准》,高速公路可供选择的设计速度有( )。

A、 120km/h

B、 80km/h

C、 90km/h

D、 100km/h

正确答案： ABD

73、下列不符合养护安全作业要求的是(  )。

A、 作业人员在工作区进行养护作业

B、 作业人员上下作业车辆或装卸物资在过渡区内进行

C、 作业人员在缓冲区内堆放材料、设备

D、 交通引导人员宜站在警告区非行车区域内

正确答案： BC

74、以下哪些领域适合于电磁雷达(地质雷达)检测 (  )。

A、 混凝土内钢筋分布

B、 裂缝深度

C、 隧道前方岩体破碎带

D、 混凝土强度

正确答案： AC

75、局部发生翻浆的路段，不能采用打(  )的方法予以改善。

A、 砂桩

B、 水泥砂砾桩

C、 粉喷桩

D、 预制桩

正确答案： ACD

76、常用的沟渠加固类型( )。

A、 草皮式

B、 筑捣式

C、 干砌式和浆砌式

D、 砖砌

正确答案： ABC

77、粒料桩通过(     )作用，达到加固软土地基的目的。

A、 化学反应

B、 置换作用

C、 挤密作用

D、 排水作用

正确答案： BCD

78、表面裂缝封闭有(  )方法。

A、 表面喷浆

B、 打箍加固封闭法

C、 沥青灌浆

D、 石灰粘土灌浆

正确答案： AB

79、冲击弹性波法可用于(       )检测。

A、 混凝土厚度偏差

B、 内部缺陷

C、 裂缝深度

D、 孔道注浆密实度

正确答案： ABCD

80、适宜采用直线的路段有( )。

A、 长大桥梁、隧道等结构物地段

B、 路线交叉点前后

C、 双车道公路供超车的路段

D、 地面自然横坡较大的山区地段

正确答案： ABC

81、下列对粘贴玻璃布封闭裂缝方法描述正确的是( )。

A、 粘贴前应将混凝土表面凿毛冲洗干净，无油污灰尘

B、 采用热处理除油蜡效果更佳

C、 每一层玻璃布都要使环氧基液浸透

D、 上一层玻璃布应比前一层稍宽1~2cm

正确答案： ABCD

82、路面表面防排水设施有(    )等组成。

A、 路拱横坡

B、 路肩横坡

C、 垫层

D、 拦水带

正确答案： ABD

83、地面排水设施通常有边沟、跌水、(     )等。

A、 截水沟

B、 洞式渗沟

C、 拦水带

D、 排水沟

正确答案： ACD

84、道路养护作业占用行车道断面时，为保障作业区外车辆通行有序，需对车辆(    )采取强制性的管理。

A、 行驶速度

B、 路线

C、 方向

D、 档位

正确答案： ABC

85、沥青路面的养护工作分为(     )。

A、 日常巡视与检查

B、 预防养护

C、 应急养护

D、 专项养护

正确答案： ABCD

86、属于高填方路堤常见的病害类型 (    )。

A、 沉陷

B、 滑坡

C、 纵横向开裂

D、 泥石流

正确答案： ABC

87、桥面铺装混凝土维修后，可能导致桥面出现新问题的原因有(    )。

A、 施工质量不合格

B、 材料选择不当

C、 养护措施不到位

D、 交通量增加

正确答案： ABC

88、在沥青路面施工中,当符合下列哪些情况时应浇洒粘层沥青( )

A、 旧沥青路面层上加铺沥青层

B、 无机结构料基层上铺筑沥青层

C、 水泥砼路面上铺筑沥青层

D、 半刚性机层上铺筑沥青层

正确答案： AC

89、无人机实名登记时，个人无人机登记信息包含(     )。

A、 拥有者姓名

B、 有效证件号码(如身份证号、护照号等)

C、 移动电话和电子邮箱

D、 产品型号、产品序号使用目的

正确答案： ABCD

90、公路技术状况指数(MQI)评定是(   )指数的加权求和。

A、 SCI

B、 PQI

C、 BCI

D、 TCI

正确答案： ABCD

91、内部裂缝灌浆前压风压水试验的目的(    )。

A、 清洗孔道

B、 孔眼畅通情况

C、 检验止浆效果

D、 以上都正确

正确答案： BC

92、沥青玛碲脂碎石路面SMA的碾压应遵循(    )的原则。

A、 紧跟

B、 慢压

C、 高频

D、 低温

正确答案： ABC

93、加铺或铣刨重铺沥青混凝土面层压实度评定说法正确的是(  )。

A、 高速公路、一级公路应选用2个标准密度评定，以合格率低的作为评定结果

B、 高速公路、一级公路应选用其中1个标准密度评定

C、 其他公路选用2个标准密度评定，以合格率低的作为评定结果

D、 其他公路选用1个标准密度进行评定

正确答案： AD

94、常用的混凝土内部缺陷无损检测方法包括(   )。

A、 超声波法

B、 脉冲回波法

C、 雷达法

D、 红外成像法

正确答案：ABCD

95、对评定划定的各类隧道土建结构，应分别采取不同的养护措施。以下选项说法正确的有(    )。

A、 1类隧道应进行正常养护

B、 2类隧道或存在评定状况值为1的分项时，应按需进行保养维修

C、 3类隧道或存在评定状况值为2的分项时，应对局部实施病害处治

D、 4类隧道应进行交通管制，尽快实施病害处治

正确答案： ABCD

96、关于纵坡与坡长,正确的有(    )。

A、 对陡坡长度必须加以限制

B、 对于高速公路,即使纵坡为2%,其坡长也不宜过长

C、 二、三、四级公路,当连续纵坡大于5%时,应在不大于规定的长度处设置缓和坡段

D、 坡长是指纵面线形上两个变坡点之间的长度

正确答案： ABC

97、下列区域属于养护作业控制区(  )。

A、 警告区

B、 缓冲区

C、 工作区

D、 终止区

正确答案： ABCD

98、当采用长直线线形时,应注意（     ）。

A、 纵坡不宜过大,一般应小于2%

B、 纵坡不宜过大,一般应小于3%

C、 同大半径的凹形竖曲线组合为宜

D、 同大半径的凸形竖曲线组合为宜

正确答案： BC

99、桥面铺装混凝土维修后，需要进行哪些养护措施(    )  。

A、 浇水养护

B、 覆盖保护

C、 定期检测

D、 立即通车

正确答案： ABC

100、下面关于冲击回波法的描述，正确的有(     )。

A、 冲击回波法是简称IE(Impact Echo)法

B、 冲击回波法也可适用于基桩桩顶附近裂缝的检测

C、 冲击回波法一般不适用于检测厚度大于0.5米的结构

D、 频谱分析能力的高低对冲击回波法的分辨力有大的影响

正确答案：ABD

101、路基地表排水设施包括(      ) 。

A、 边沟

B、 截水沟

C、 盲沟

D、 排水沟

正确答案：ABD

102、钢筋混凝土简支梁桥，梁底纵向裂缝的主要特征及成因分析正确的有(       ) 。

A、 是指下翼缘主筋方向的裂缝

B、 裂缝严重时应及时维修

C、 混凝土保护层过薄造成

D、 有时是因为渗入氯盐所致

正确答案： ABCD

103、桥梁定期检查后应提供定期检查报告，报告应包括下列哪些内容(     )。

A、 桥梁清单

B、 辖区内所有桥梁的保养小修情况

C、 需要大中修或改建的桥梁计划

D、 要求进行特殊检查桥梁的报告

正确答案： BCD

104、桥面铺装混凝土维修过程中，影响维修质量的因素有(    ) 。

A、 施工环境

B、 施工方法

C、 施工人员技术水平

D、 施工材料质量

正确答案： ABCD

105、水泥体积安定性的检测方法有(  )。

A、 雷氏夹法

B、 砂浆流动度法

C、 勃氏法

D、 试饼法

正确答案： AD

106、现场养护作业人员均应配备(    )以及防滑鞋等基本劳动防护用品，按照相关安全规范佩戴使用，并应按有效使用时间定期更换。                                                                                                                                    A、 安全帽

B、 反光背心或反光工作服

C、 帆布手套

D、 以上全错

正确答案： ABC

107、路面技术状况检测应采用自动化检测设备， 其检测频率说法正确的是(    )  。

A、 高速公路每个检测方向应至少一个主要行车道

B、 二级公路的路面状况检测宜选择技术状况相对较差的方向

C、 三级公路的路面状况检测宜选择技术状况相对较差的方向

D、 四级公路的路面状况检测宜选择技术状况相对较差的方向

正确答案： ABCD

108、下面关于振弦式(弦振动法)应变仪的描述，正确的有( )。

A、 弦振动法测试的基本参数为基频

B、 测试值越高，表明弦的张力越大、位移也越大

C、 与电阻式应变仪一样，也需要温度补偿

D、 上述说法均不对

正确答案： ABC

109、桥面铺装混凝土维修施工过程中，质量控制的关键环节包括(    ) 。  
A、 材料检验 
B、 配合比设计 
C、 施工过程监控 
D、 后期养护

正确答案： ABCD

110、桥面铺装混凝土维修后，为确保桥面美观，可以采取的措施有(    ) 。

A、 使用与原桥面相同的材料

B、 对桥面进行整体喷涂处理

C、 忽略桥面色彩和纹理

D、 对桥面进行局部修饰处理

正确答案： ABD

111、在混凝土中加入减水剂,可以产生以下哪些效果(  )。

A、 增大流动性

B、 降低强度

C、 节约水泥

D、 改善耐久性

正确答案： ACD

112、沥青路面施工中,当符合下列(      )情况时应浇洒透层沥青 。

A、 沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层;

B、 水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定基层

C、 旧沥青路面层上加铺沥青层

D、 水泥砼路面上铺筑沥青层

正确答案：AB

113、为确保所摊铺路面做到均匀不间断地摊铺,对于摊铺机要满足以下( )要求。

A、 在摊铺过程中不准随意变换速度,

B、 在摊铺过程中尽量避免中途停顿

C、 摊铺机应均匀行驶,行走速度和拌和站产量相匹配,

D、 摊铺机应慢速行驶,行走速度和压路机相匹配

正确答案： ABC

114、在进行混凝土快修修补时，如何确保施工安全(    )。

A、 施工人员应佩戴安全帽

B、 施工现场应设置警示标志

C、 无需考虑施工顺序

D、 应采取防尘措施减少扬尘污染

正确答案： ABD

115、在软土地基处理过程中。属于浅层处治的施工方法包括( )。

A、 换填土

B、 塑料排水板

C、 浅层搅拌

D、 抛石挤淤

正确答案：ACD

116、沥青路面裂缝类病害有(    )。

A、 波浪

B、 龟裂

C、 坑槽

D、 横裂

正确答案： BD

117、关于高速公路、一级公路水泥混凝土路面公路技术状况检测与调查频率说法正确的是(     )。

A、 路面损坏1年1次

B、 路面平整度1年1次

C、 路面车辙1年1次

D、 路面抗滑1年1次

正确答案： AB

118、检测中如出现可疑数据时，应(  )。

A、 及时查找原因

B、 必要时进行复测校核

C、 肯定是混凝土存在缺陷

D、 必要时加密测点补测

正确答案： ABD

119、一般在(    )无人机上会安装无人机空速计。

A、 小型固定翼

B、 轻型四旋翼

C、 垂直起降固定翼

D、 微型四旋翼

正确答案： AC

120、公路桥梁养护中，对桥梁上部结构的检查通常包括以下哪些内容(    )。

A、 主梁、桥面板的裂缝、腐蚀和变形情况

B、 支座的完好性及位移情况

C、 行车道板的磨损与平整度

D、 钢结构桥梁的涂装状况和锈蚀情况

正确答案： ABCD

121、作业区交通标志是为养护作业而临时设置的交通标志，主要有(    )等。

A、 警告标志

B、 禁令标志

C、 指示标志

D、 作业区标志

正确答案： ABCD

122、隧道附属建筑物包括( )。

A、 洞门

B、 洞身

C、 通风、照明

D、 防排水

正确答案： CD

123、超声法检测混凝上缺陷时,平面测试的方法包括(  )。

A、 单面平测法

B、 对测法

C、 斜测法

D、 孔中平测

正确答案： ABC

124、对于原地基处理，下面哪个说法正确( )。

A、 二级及二级以上公路路堤基底的压实度应不小于90%

B、 原地面坑、洞、穴等，应在清除沉积物后，用合格填料分层回填分层压实

C、 当地下水影响路堤稳定时.应拦截引排地下水或在路堤底部填筑渗水性好的材料等措施

D、 地面横坡缓于1:5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于2m

正确答案： ABC

125、在公路养护作业中，为确保作业人员和过往车辆安全，应采取哪些安全防护措施(    ) 。

A、 设置明显的施工标志和安全警示标志

B、 配备专职安全员现场指挥交通

C、 作业人员穿戴带有反光标志的工作服和安全帽

D、 在夜间或低能见度条件下使用警示灯和照明设施

正确答案： ABCD 。

126、在公路隧道养护措施中，针对隧道内可能出现的安全隐患，以下哪些措施是必要的(    )

A、 定期维护和检测通风设施，确保空气质量

B、 检修和更新照明系统，保证足够亮度和均匀度

C、 清理和疏通排水系统，防止积水和渗漏水

D、 检查并加固衬砌，修复裂缝和脱落

正确答案： ABCD

127、在桥面铺装混凝土维修过程中，关于材料选择，以下说法正确的是(    )  。

A、 应选择高强度混凝土

B、 应选择耐磨性好的材料

C、 材料选择无需考虑桥面美观度

D、 材料应具有良好的抗冻性

正确答案： ABD

128、当挡土墙产生裂缝、断裂(无沉降错台)并已停止发展时，不合理的加固方法是(     ) 。

A、 锚固法

B、 套墙加固法

C、 增建支撑墙加固法

D、 水泥砂浆填塞法

正确答案： ABC

129、路面包括哪些层次(     )。

A、 强度层

B、 面层

C、 基层

D、 功能层

正确答案： BCD

130、对路基的基本要求包括(     )。

A、 整体稳定性

B、 强度与刚度

C、 耐磨性

D、 水温稳定性

正确答案： ABD

131、(  )所用粗集料的筛分试验必须采用水洗法试验。

A、 水泥混凝土

B、 沥青混合料

C、 路面基层

D、 路基

正确答案： BC

132、超声法可用于( )等的试验检测。

A、 基桩完整性检测

B、 节段施工箱梁混凝土接缝质量检测

C、 混凝土裂缝深度检测

D、 混凝土匀质性检测

正确答案： ABCD

133、以下属于混凝土缺陷蜂窝产生原因的有(    )。

A、 振捣不密实

B、 养护温度过低

C、 材料配合比不合理

D、 混凝土离析

正确答案： ACD

134、关于《规范》对纵坡和坡长的规定,正确的有(    )。

A、 各级公路的陡坡路段均应对其最大坡长进行限制

B、 《规范》中只有最大坡长的规定

C、 《规范》中既有最小坡长的规定,又有最大坡长规定

D、 各级公路的长路堑路段,以及其他横向排水不畅的路段,应采用不小于0.3%的纵坡

正确答案： ACD

135、以下属于膨胀土滑坡防治原则的是(  )。

A、 防水

B、 防风化

C、 防反复胀缩循环

D、 防震

正确答案： ABC

136、无人机动力电池存放仓库要求有(    )。

A、 阴凉潮湿

B、 通风

C、 阳光可以直接晒到

D、 干燥绝缘

正确答案： BD

137、影响混凝土和易性的主要因素有(  ) 。

A、 水泥浆的数量

B、 集料的种类和性质

C、 砂率

D、 水灰比

正确答案： ABCD

138、公路养护评定最小评定单元应按(  )等检验项目分别检查。

A、 基本要求

B、 实测项目

C、 外观质量

D、 质量保证资料

正确答案： ABCD

139、作业区域内根据具体作业内容和作业要求进行防护，并按“上游(   )，下游过渡区、终止区”设置防护区。

A、 过渡区

B、 缓冲区

C、 警告区

D、 作业区

正确答案： ABCD

140、关于隧道衬砌裂缝，以下说法对的是(  )。

A、 钢筋锈蚀、冻融破坏和碱骨料反应都可能引起混凝土开裂

B、 按照裂缝产生的原因，衬砌混凝土裂缝一般可分为荷载裂缝和非荷载裂缝

C、 裂缝调查时应特别注意裂缝是否渗水和裂缝是否稳定，以便有针对性的采用堵漏和柔性材料修复

D、 在裂缝处治中，应遵循“修缝先治水”的原则

正确答案： ABCD

- 以下哪些领域适合弹性波检测(  )。

A、 基桩完整性

B、 岩体完整程度分类

C、 钢筋位置及保护层厚度

D、 混凝土密实性

正确答案： ABD

142、下面哪些参数用于描述波的特性(  )。

A、 振幅

B、 波长

C、 波速

D、 频率

正确答案： ABCD

143、钢筋锈蚀对混凝土结构产生的影响有(  ) 。

A、 开裂

B、 剥落

C、 钢筋受力面积减小

D、 增加预应力损失

正确答案： ABCD

144、水泥混凝土路面硬化初期出现不规则裂缝，可能的原因有(    )。

A、 切缝不及时

B、 养护不当

C、 温差太大

D、 水泥用量太少

正确答案： ABC

145、从力学机理分类，桥梁的裂缝可以分为下列哪些类型(    )。

A、 弯曲裂缝

B、 剪切裂缝

C、 局部承压劈裂

D、 拼接缝的分离

正确答案： ABCD

146、按矿质集料级配类型，沥青混合料分为(      )沥青混合料几种。

A、 连续级配

B、 间断级配

C、 刚性级配

D、 半刚性级配

正确答案： AB

147、下面哪些指标表征路面抗滑性(  ) 。

A、 摆值(BPN)

B、 横向力系数

C、 动稳定度

D、 构造深度

正确答案： ABD

148、关于边坡工程防护类型说法正确的是(  )。

A、 抹面要求坡面稳定，平整干燥，常用的抹面材料有各种石灰混合料灰浆、水泥砂浆等

B、 捶面厚度较抹面厚度要大，相应强度也较高

C、 护面墙必须建在符合稳定边坡要求的地段，且护面墙的基础应设置在稳定的地基上，其本身不承受除自重以外其他荷载

D、 采用喷射混凝土护坡，应设置泄水孔和伸缩缝

正确答案： ABCD

149、水泥混凝土的主要技术性质包括(    )。

A、 和易性

B、 强度

C、 变形特征

D、 耐久性

正确答案： ABD

150、桥面铺装混凝土维修过程中，可能出现的安全风险有(    )

A、 高处坠落

B、 触电事故

C、 机械伤害

D、 中暑

正确答案：ABCD

151、桥梁雨水进入箱梁或空心板腔内，使得积水的存在，对桥梁(  )产生不利影响，在养护过程中要引起充分重视。

A、 结构的安全储备

B、 结构耐久性

C、 结构刚度

D、 结构疲劳性能

正确答案： AB

152、沥青路面小修保养的内容包括(  )。

A、 修理裂缝

B、 修补坑槽

C、 处理拥包

D、 处理泛油

正确答案： ABCD

153、在公路路基养护中，以下哪些措施是关键环节以确保路基稳定性与行车安全(     )。

A、 定期检查并清理边沟与排水设施，防止水毁发生

B、 及时修补路肩损坏，保持路基边缘的完整性

C、 对路基沉陷、裂缝等病害进行早期识别与处理

D、 加强路基边坡防护与加固，如植草、砌石等措施

正确答案： ABCD

154、挖方路基常用的机械有(  )。

A、 推土机

B、 装载机

C、 运土车

D、 压路机

正确答案： ABCD

155、路肩边缘缺口的维修方法有(      )。

A、 石块铺砌

B、 预制块铺砌

C、 沙

D、 粘土

正确答案： AB

156、封层主要适用于提高原有路面的(      )功能而进行的修复工作。

A、 防水性能

B、 强度

C、 平整度

D、 抗滑性能

正确答案： ACD

157、超声法检测混凝土缺陷，测位混凝土表面应清洁平整，当平整度不满足要求时(     ) 。

A、 可用砂轮磨平

B、 放弃超声法检测

C、 用高强度的快凝砂浆抹平

D、 用黄油填平

正确答案： AC

158、桥面铺装混凝土维修后，为确保桥面正常使用，需要进行的后期维护工作有(    )。

A、 定期清扫桥面

B、 检查桥面排水系统

C、 定期检测桥面承载能力

D、 桥面美化

正确答案： ABC

159、SBS类改性沥青的最大特点是()性能都好，且有良好的弹性恢复性能和(     )性能。

A、 高温稳定性

B、 低温抗裂性

C、 溶解性

D、 抗老化性

正确答案： ABD

160、以下哪些描述符合交通标志中“禁令标志”的特征(     )。

A、 通常为圆形

B、 背景色为红色

C、 图案及边框为白色

D、 用于禁止或限制车辆、行人某些行为

正确答案：AD